ARW-O
Stand 02/2017
Seite 1.1

Abräumwagen offen

Abmessungen

Länge:
1328 mm

Breite:
718 mm

Höhe:
1010 mm

Ausführung
Gefertigt gemäß DIN 18867, Teil 4.

Der Wagen gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS)

Der Wagen bestehend aus 2 CNS-Rundrohr-Schiebebügeln, ( 25 mm, gebogen. Dazwischen, oben eingeschweißt, einen Rahmen. Der Rahmen 80 mm abgekantet, mit 2 herausnehmbaren Abräumbehältern und einer herausnehmbaren Abräumwanne.


Die Abräumbehälter, tiefgezogen und mit Sicherheitsrand
Abmessungen Behälter: 345 x 245 x 270 mm
Volumen Behälter: 21 Liter


Die Abräumwanne, tiefgezogen und mit Sicherheitsrand.
Abmessungen Abräumwanne: 750 x 560 x 100 mm


Unten ein glattes CNS-Bord, 3seitig 60 mm aufgekantet, an der offenen Längsseite abgekantet.
Höhe oberstes Bord: 800 mm
Lichtmaß unteres Bord zu Abräumbehälter: 600 mm
Lichtmaß unteres Bord zu Abräumwanne: 450 mm


Am unteren Bord Stoßschutz bestehend aus 4 Abweiserrollen


Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 8
Raddurchmesser 125 mm.
2 Bock-, 1 Lenkrolle und 1 Lenkstopprolle


Zuladung: Rahmen oben 70 kg, Bord unten 120 kg, jeweils bei verteilter Last.


Leergewicht: 36 kg


Fabrikat
Rieber
Modell
ARW-O
Best.- Nr.
88030101

Preis p. St.
€ ................
Gesamt € ..............

· Ausführung auf Wunsch gegen Mehrpreis

· Abräumwanne: 755 x 565 x  65 mm
Best.-Nr.: 58 03 09 01


· Abräumwanne: 755 x 565 x 150 mm
Best.-Nr.: 58 03 09 03


· Abräumwanne: 755 x 565 x 200 mm
Best.-Nr.: 58 03 09 04


· Abfallbehälter: 300 x 400 x 340 mm
aus Kunststoff, grau 
Best.-Nr.: 88 22 07 01


· Abräumbehälter: 505 x 265 x 610 mm
aus Kunststoff, grau, nahtlos geformt. Mit Wulstrand und CNS-Verstärkungsprofil zum Einhängen am Schiebegriff des Abräumwagens.
Best.-Nr.: 88 02 30 06


· Antistaticbereifung
Raddurchmesser 125 mm

Ausführung auf Wunsch gegen Minderpreis

· Verzinkte Rollenausstattung
Raddurchmesser 125 mm


