AB-LW-4
Stand 11/2017
Seite 1.1

Aufsatzbord, Licht/Wärme, passend für ZUB-4

Abmessungen

Länge:
1434 mm
Breite:
580 mm

Höhe:
400 mm

Ausführung

Der Aufsatz bestehend aus stirnseitig 2 U-förmigen Stehern aus CNS-Rechteckrohr 40 x 20 mm, gästeseitig geneigt.
Geeignet zum Aufstellen auf die Abdeckung der Zubringerwagen Typ: ZUB-4.


Oben mit Bord aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS), 288 mm breit.
An der Gästeseite mit Hustenschutz aus VSG 8 mm, 4-fach verstellbar.


Durchreichehöhe variabel einstellbar von ca. 150 bis 330 mm.


Im CNS-Bord eingebaut 3 Licht-/Wärmestrahler, je 400 Watt. Schalter im Aufsatz.


Aufsatz steckerfertig, komplett mit Elektro-Zuleitung mit Schukostecker, zum Anschluss an bauseitige Schukosteckdose.
Kabellänge: 1,25 m.


Technische Daten

El.-Anschlusswert: 1,200 kW.

Nennspannung: 1N AC 230 V 50 Hz.

Fabrikat
Rieber
Modell
AB-LW-4

Best.-Nr.
88161002

Preis p. St.
€ ..............
Gesamt € ..............

Achtung!


Aufsatzbord nicht elektrisch kuppelbar mit dem Zubringerwagen.
