acs® 1600 O3 digital W/W (warm / warm)
91140408
08/2019
Seite 1.2

[image: image1.png]


acs® 1600 O3 digital W/W (warm / warm)
Abmessungen

Länge:

1600 mm Abdeckung, 1664 mm mit Stoßecken
Breite:

  784 mm Abdeckung,   850 mm mit Stoßecken

Höhe:

  900 mm Abdeckung,  1300 mm mit Aufsatz
Nischenmaß

Länge:

1210 mm

Breite:

  650 mm

Höhe:

  250 mm

Varithek-Air-Cleaning-System, acs 1600 O3 digital
L/B/H 1664 x 850 x 1300 mm.
Modell acs 1600 O3 digital W/W (warm/warm)
Höhe Oberkante Spritzschutz 1207 mm.
Gesamthöhe incl. Aufsatz 1300 mm.
Modul mit integrierter Absaugtechnik.
"Air Cleaning System", gefertigt in stabiler Schweißkonstruktion aus 
Chromnickelstahl 1.4301 (CNS), 3-seitig verkleidet.
Mit Einstellnische für Varithek-Auf-Tisch-Systemträger oder Kochgerät(e),
mit CNS verkleidet,
Einstellnische ca. 1210 x 650 x 250 mm.
Nutztiefe ca. 210 mm.
3-seitig mit Randabsaugung,
Absaugleistung durch zwei Lüfter.
Schalterblende links: 1x Ein/Ausschalter, 1x Wärme Regler.

Schalterblende rechts: je 1x Ein/Ausschalter, digitale Lüfter Steuerung, Wärme Regler.
Standard-Ausstattung mit 2 x 400 Volt und 3 x 230 Volt Steckdosen.
Digitale Steuerung mit folgenden Funktionen:

4-stufige Absaugleistung,

Anzeige von Fehlern, sowie Verbrauch (Abnutzungsgrad) der Filterelemente (Aktivkohlefilter),

Verschiedenfarbige LED Leuchten signalisieren Betriebszustand,

Anzeige von Störungen mittels durchlaufenden Texts,

Betriebsstundenzähler,

Bei Alarm Aktivierung von Summer.

Unterbau: außen 2 Revisionstüren,
mittig 2 Schrankfächer mit je 8 Paar fugenlos
tiefgezogenen Auflagesicken, Abstand 37 mm, zur Aufnahme
von GN Behältern und CNS Rosten bis GN 1/1,
Türen doppelwandig und selbstschließend,
Hygienestandard H3

• beide Fächer beheizt von +30°C bis +110°C

Das air-cleaning-system acs® bestehend aus zwei
Wirbelstromfiltern (E-Zyklon) aus Alu, beschichtet,
zwei geteilte Fettauffangwannen, zwei Lüfter-Motoreinheiten,
mit patentierter Plasmatechnologie, welche die Dämpfe und
Wrasen geruchsneutral filtert und 
Aktiv- und Schadstofffilter im Boden des Systems.


Sämtliche Filter-, Gebläse- und Auffangkomponenten zur
Reinigung und Wartung ohne Werkzeug herausnehmbar.

Oben 4mm CNS-Bord, 
darunter CNS Lichtleiste mit eingebauter LED Beleuchtung,

Gästeseitig Hustenschutz aus VSG, festverglast.
Stirnseitiger Hustenschutz zur Reinigung herausnehmbar.

Gerät fahrbar auf 2 Bock- und 2 Lenkstopprollen,
Raddurchmesser 125 mm. Gerät steckerfertig,
komplett mit Elektro-Zuleitung mit
400-V-CEE-Stecker; Kabellänge ca. 2 m.
Nennspannung: 3N AC 400 V 50/60 Hz, 32A.
Elt.-Anschlusswert: max. 22 KW

Gerät geeignet zum Einstellen von
max. 3 varithek-Elementen
(mit bzw. ohne Systemträger)

Technische Daten

El.-Anschlusswert: max 22 kW 

Anschlusskabel: 3m Kabel mit 400V CEE Stecker, 32A


Nennspannung: 3N AC 400 V 50/60 Hz.

Schutzart: IP X4
Gewicht: 240 kg.
Fabrikat
Rieber
Modell
acs( 1600 O3 digital W/W (warm / warm)

Best.-Nr.
91 14 04 08
Preis p. St.
€ ..............
Gesamt € .............. 
