K | POT® 1/1-ck-2200-2Z schwarz
84012014
11/2018
Seite 1.1

[image: image1.png]


Cerankochfeld, K | POT® 2 Zonen
mit elektronischer Steuerung,

Auftischgerät mit Gehäuse aus Edelstahl,
schwarz pulverbeschichtet

Abmessungen

Länge:
533 mm

Breite:
378 mm

Höhe:
  96 mm

Ausführung

Gehäuse aus CNS, Werkstoffnr.: 1.4301, pulverbeschichtet, schwarz seidenmatt.
Das Cerankochfeld ist zur sicheren Bedienung vertieft im Gehäuse eingefasst. 
Unter dem Ceranglas ist ein Strahlungsheizkörper mit einer Heizfläche von 455x245 mm und zwei separaten Heizkreisen, für gleichmäßige Wärmeverteilung montiert.

Funktion des Gerätes gewährleistet bei Verwendung von thermoplates® der unterschiedlichen Größe GN 1/1, 2xGN 1/2 und 3xGN1/3 mit passenden Deckeln, siehe Zubehör.

Im Gehäuse elektronische Steuerungen untergebracht, an der Gehäusefront zwei Versenkdrehknebel (12-Stufenschalter) zur separaten Steuerung Einzelheizkreisen und Zweifarben-LED. 

Am Boden befindlich der Lüfter. Ebenso der Hauptschalter mit Beleuchtung. Das Gerät ist gegen unbeabsichtigtes Verschieben geschützt durch 4 Füße, rutschfest, 20mm hoch.

Elektronische Steuerungen mit 12 Programmen sind aufgeteilt in 3 Funktionsbereiche:

Erwärmen und Regenerieren

6 Programmstufen auf die jeweilige Speisenempfindlichkeit und Füllmenge abgestimmt, zum Erwärmen und Regenerieren gekühlter Speisen, von anzunehmender Ausgangstemperatur von 4° - 6°C.

Warmhalten

3 Programmstufen zum Warmhalten bereits erwärmter Speisen,

von anzunehmender Ausgangstemperatur von 65° - 70°C.

Kochen und Braten

3 Leistungsstufen zum Kochen und Braten (pro Heizfeld). 

Leistungsstufe 4 – 120°C mit 550 Watt

Leistungsstufe 5 – 180°C mit 725 Watt

Leistungsstufe 6 – 220°C mit 1100 Watt

Auswahl der Programme über die Stufenschalter.

Anzeige der einzelnen Programmphasen (Regenerier- und Warmhaltephase) mittels Zweifarben-LED. Warn-Hinweis nach Ablauf von 3 Stunden Regenerier- und Warmhaltezeit.

Technische Daten
Gerät steckerfertig:
mit Elektro-Zuleitung, 1,5 m lang, mit Schukostecker

Gewicht:

6,8 kg
Nennspannung:
1N AC 230 V 50 / 60 Hz.

El.-Anschlusswert:
2,2 kW

Schutzart:

IP X0
Nemko-EMV-geprüft.

Nemko-GS-geprüft.

CE-konform.

Fabrikat
Rieber

Modell
K | POT® 1/1-ck-2200-2Z schwarz
Best.-Nr.
84012014
Preis p. St.
€..............
Gesamt
 €..............

Zubehör gegen Mehrpreis

· thermoplate( C 1/1 100mm beschichtet


Best.-Nr: 84010860

· thermoplate( C 1/1 65mm beschichtet


Best.-Nr: 84010861

· thermoplate( C 1/1 40mm beschichtet


Best.-Nr: 84010862

· thermoplate( C 1/2 100mm beschichtet


Best.-Nr: 84010870

· thermoplate( C 1/2 65mm beschichtet


Best.-Nr: 84010871

· thermoplate( C 1/2 40mm beschichtet


Best.-Nr: 84010872

· thermoplate( C 1/3 100mm beschichtet


Best.-Nr: 84010847

· thermoplate( C 1/3 65mm beschichtet


Best.-Nr: 84010846

· thermoplate( C 1/3 40mm beschichtet


Best.-Nr: 84010848

· Buffetdeckel 1/1 Edelstahl



Best.-Nr: 84012101

· Buffetdeckel 1/2 Edelstahl



Best.-Nr: 84012103

· Buffetdeckel 1/3 Edelstahl



Best.-Nr: 84012104

· Kochdeckel 1/1 Edelstahl




Best.-Nr: 84012131

· Kochdeckel 1/2 Edelstahl




Best.-Nr: 84012133

· Kochdeckel 1/3 Edelstahl




Best.-Nr: 84012134

�








