Bankettwagen 2/1 gekühlt Sicken 115mm
88230406
09/2024
Seite 1.1

Bankettwagen 1-türig, 1 x GN 2/1, gekühlt,
Auflagenabstand 115 mm

Abmessungen

Länge:
802 mm

Breite:
884 mm

Höhe:
1771 mm

Ausführung

Wagen aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS). Alle sichtbaren Flächen geschliffen, Korn 320. Korpus und Tür doppelwandig und isoliert.

Der Wagen mit 1 Schrankfach, 533 mm i. L., mit 11 Paar fugenlos tiefgezogenen Auflagesicken, zur Aufnahme von GN-Behältern, bzw. CNS-Rosten der Größe GN 2/1, 530 x 650 mm.
Abstand zwischen den Auflagesicken 115 mm.

Der Wagen mit Umluftkühlung. Oben eingebaut Verdampfer.
Der Bankettwagen kpl. mit Kühlmaschine, unten eingebaut in eine CNS-Wanne, ca. 470 x 400 mm; Bodenfreiheit ca. 70 mm. 
Mit Tauwasserverdunstung.

Temperatur thermostatisch regelbar von +2 bis +8 °C.

An der Bedienungsseite unten angeordnet CNS-Schalterblende.
Darin eingebaut Ein-/Ausschalter und Digital-Thermostat.
Die Tür mit Magnetrahmen. Mit Türrahmenheizung. 
Selbsttätig einrastender Verschluss.
Türanschlag rechts. Tür 270° öffnend.

Der Innenraum glattflächig und leicht zu reinigen. 

An einer Stirnseite montiert 1 Sicherheitsschiebegriff. 

Der Wagen ausgestattet 4 Stoßecken.


Leergewicht: 143 kg.
Zuladung: max. 120 kg.

Gerät steckerfertig, mit Spiralkabel mit Schukostecker, ca. 2 m lang und Kabelhalter.


Fassungsvermögen
Max. 10 CNS-Roste GN 2/1.
Max. 4 Teller, Ø 260 mm, pro Rost.
Nutzhöhe zwischen den Rosten (Höhe Teller mit Cloche): max. 105 mm. 

Aufstellung
Das Gerät fahrbar. Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867 Teil 8. Raddurchmesser 200 mm.

2 Bockrollen und 2 Lenkstopprollen.

Technische Daten

Kälteleistung: 580 Watt bei VT -10 °C. 
El.-Anschlusswert: 0,600 kW.
Nennspannung: 1N AC 230 V 50 Hz.
Kühlbereich einstellbar von: +2 bis +8 °C.
Kältemittel: R 290.


Schutzart IP X2.


Fabrikat
Rieber 
Modell
Bankettwagen 2/1 gekühlt Sicken 115mm R290
Best.-Nr.
88230406
Preis p. St.
€ ..............
Gesamt € ..............

Zubehör auf Wunsch gegen Mehrpreis

· Tellerträger aus CNS, für 6 portionierte Teller bis Teller-Ø 260 mm.
Best.-Nr.: 88 23 05 01


· CNS-Rost Größe GN 2/1; Gewicht ca. 2,3 kg.
Tragkraft ca. 80 kg.
Best.-Nr.: 84 14 01 01


· CNS-Rost Größe GN 2/1, leichte Ausführung; Gewicht ca. 1,5 kg.
Tragkraft ca. 60 kg.
Best.-Nr.: 84 14 01 06

· CNS-Cloche, einwandig, matt, mit Loch, mit Rille für Eintopfschale, ( 265 mm, Höhe 49 mm, Gewicht 410 g.
Best.-Nr. : 89 08 01 31


· CNS-Cloche, einwandig, poliert, mit Loch, mit Rille für Eintopfschale.
( 265 mm, Höhe 49 mm, Gewicht 410 g.
Best.-Nr. : 89 08 03 31


Ausführung auf Wunsch gegen Mehrpreis


· Tür abschließbar.

