varithek® 1/1-ik-3600-2Z-◘ (0,8)
91010259
08/2018
Seite 1.1

[image: image1.png]



varithek® Induktionskochfeld mit 2 Kochstellen,
zum Einschieben in varithek®-Systemträger,
oder freien Aufstellung
Abmessungen

Länge:
325 mm

Breite:
620 mm

                            640 mm (mit Abstandhalter)
Höhe:
  81 mm

Ausführung

Das Gehäuse aus Chromnickelstahl (Werkstoff-Nr.: 1.4301, matt geschliffen) mit integriertem Fixierrahmen gegen verrutschen und zur Aufnahme von thermoplates. Tiefgezogene Auflagen an den Längsseiten, zum Einschieben in einen Varithek(-Systemträger oder zur freien Aufstellung.

An der Rückseite CNS Abstandsbügel aus Rundmaterial 1.4301 Ø10mm zur besseren Kühlung wenn das varithek® Induktionskochfeld in einen passenden Systemträger eingeschoben ist.

An der Unterseite ca. mittig im vorderen Bereich gezogene Griffmulde zum leichteren einschieben und herausziehen des Gerätes im Systemträger.

Effektive Lagerung durch stapeln der Geräte möglich, max. 5 Geräte übereinander. 

Die Kochfläche aus Ceranglas, bietet optimal genutzten Platz für Kochtöpfe in GN- Format (thermoplates®), ob 1/1 oder 2x 1/2 oder 3 x 1/3 oder 2/3 + 1/3.

Unter dem Ceranglas montier Hochleistungs-Induktionsgenerator mit zwei rechteckigen Spulen 220 x 180 mm. Die Kochstellen sind wie separat, so auch zusammen regelbar. Mit automatischer Topferkennung. 

Regler-Elektronik ist geschützt im Steuergehäuse eingebaut. Die Regelung erfolgt über zwei Versenkdrehknebel mit Leistungsstufen von 0-9. Das Gerät hat folgende Zusatzfunktionen: Schmelz- und Warmhaltefunktion, Ankochautomatik, Boost-Funktion, Brücken-Funktion, Abschaltautomatik (Betriebsdauerbegrenzung). Am Boden der Hauptschalter mit Beleuchtung, Lüfter und abnehmbarer Vliesfilter eingebaut. 
Technische Daten
Gerät steckerfertig:
mit Elektro-Zuleitung 0,8 m lang, Schukostecker

Gewicht:

9,2 kg

Nennspannung:
1N AC 230 V 50/60 Hz
El.-Anschlusswert:
3,6 kW

Schutzart: 

IP X4

VDE / TÜV - geprüft.

CE - konform.

Fabrikat
Rieber

Modell
varithek® 1/1-ik-3600-2Z-◘ (0,8)
Best.-Nr.
91 01 02 59
Preis p. St.
€..............
Gesamt €..............

Zubehör auf Wunsch gegen Mehrpreis
Zubehör:
· Reinigungsschaber für Ceranglas
Best.-Nr.: 91 02 03 01

· thermoplates® - Das Kochgeschirr im GN-Format

· Auftischsystemträger ohne Frontklappe, für max. GN-Größe 1/1 150 mm

Best.-Nr.: 91 05 01 07

· Auftischsystemträger mit Frontklappe, für max. GN-Größe 1/1 200 mm

Best.-Nr.: 91 05 01 02

· Auftischsystemträger ohne Frontklappe, für max. GN-Größe 1/1 200 mm

Best.-Nr.: 91 05 01 04

· Einbausystemträger mit Frontklappe, für max. GN-Größe 1/1 200 mm

Best.-Nr.: 91 05 02 01

· varithek® GN-port für catering kitchen, max. GN-Größe 1/1 150 mm

Best.-Nr.: 91 05 03 01
�








