TBW-BB-GN8-S
Stand 05/2017
Seite 1.1

Tablett-und Besteckwagen mit 2 Besteckboxen, 2 x 4 GN-Besteckeinsätzen und 1 Serviettenspender

Abmessungen

Länge:
648 mm
Breite:
787 mm
Höhe:
1350 mm


Ausführung
Der Wagen gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS),
sichtbare Flächen geschliffen (Korn 320).


Das Rahmengestell aus CNS-Rundrohrgestell Ø 25 x 1,25 mm, gebogen. Unten 1 Borde zur Tablettablage. Hintere Rohre nach oben durchlaufend zur Aufnahme von 2 Besteckboxen.


Die zwei Besteckboxen bestehend aus Kunststoff, Farbe: Anthrazit.
Als Besteckeinsätze dienen 2 x 4 herausnehmbare Gastronormbehälter aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS), GN1/4 150 mm tief mit abgeschrägtem Boden. Jeder Gastronormbehälter mit transparentem, schwenkbarem Kunststoffdeckel halbseitig abgedeckt.
Fassungsvermögen Besteck: 8 x 100 Stück
Fassungsvermögen Tabletts: ca. 200 Stück


Besteckbox mit montiertem Serviettenspender aus CNS für ca. 300 Servietten.


Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867, Teil 8.
Raddurchmesser: 125 mm.
2 Lenkrollen und 2 Lenkstopprollen


Fabrikat
Rieber 
Modell
TBW-KGN8-S
Best.- Nr.
79010203


Preis p. St.
€ ..............

Gesamt € ..............

