Regiostat.Typ13-Kühl/RegF &KühlF 230V       88270605       Stand 03/2022                   Seite 1.2

[image: image1.png]


Regiostat.Typ 13-Kühl-/RegF &KühlF 230V
Abmessungen:

Länge:
959,5mm

Breite:
712 mm

Arbeitshöhe:
1048 mm 

Höhe mit Aufsatz, Oberkante Schiebegriff: 1116 mm

Ausführung:

Regio-Station 13, fahrbar, 

mit Umluft-Kühl-Regenerierfach und Kühlfach.

Die Regio-Station vorgesehen als Transport-,
Verteil- und Regeneriergerät für die Stationsversorgung.

Frühstück, Mittag und Abendversorgung

Geeignet für Sonderveranstaltungen.

Abdeckung CNS, Abkantung 50 mm, unbeheizt.
Steuerung:

Mit der Möglichkeit zur flexiblen

Programmierung von beliebig vielen 

Regenerier/-Warmhalte-/ und Kühlungszyklen.

Der Start von gespeicherten und aktivierten

Programmen erfolgt nach betätigen der Start

Taste auf dem Display voll automatisch.

Digitale Darstellung der Temperaturen auf dem

Display in Echtzeit.

Die Programme sind in 4 Phasen gegliedert und

können wie folgt individuell konfiguriert werden.

Kühlen: 
Zeit in Minuten, Temperatur in °C, Uhrzeit/Zeit, Start der Kühlung
Vorheizen:

Zeit in Minuten, Temperatur in °C, Uhrzeit/Zeit
Regenerieren:

Zeit in Minuten, Temperatur in °C, Uhrzeit/Zeit
Warmhalten:

Zeit in Minuten, Temperatur in °C, Uhrzeit/Zeit
Des Weiteren kann das Zubehör:
Einstellung verschiedener Benutzerebenen

die vor Missbrauch schützen 

oder Fehlfunktionen vermeiden.

USB-Stick Funktion:

Über einen USB-Stick können in Verbindung

mit dem PC-Programm ST-Studio,

gespeicherte Programme ausgetauscht werden.

Temperaturverlaufskurven und interne Fehlermeldung 

sind je nach Datenmenge bis zu einem Jahr auslesbar.

Unterbau CNS bestehend aus:

1 Installations-/Kühlmaschinen-/Technikfach

mit einer abnehmbaren Steuerung (links).

1 Umluft-Kühl-Regenerierfach (rechts oben)

komplett mit je 1 herausziehbarem Hordengestell für max. 

4 GN-Behälter 1/1, 55 mm tief oder 65 mm tief
Mit Flügeltür abschließbar.

1 Kühlfach (rechts unten) komplett mit herausziehbarem 

Hordengestell für max. 4 GN-Behälter 1/1 55mm tief oder 

65 mm tief

Mit Flügeltür abschließbar.

Ohne Tauwasserablauf.

Gerät steckerfertig mit Spiralkabel ca. 

2m lang, mit Schukostecker 230 V. 

Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867, 

Teil 8, Raddurchmesser 160 mm. 

2 Lenkstopprollen, 2 Bockrolle. 

Mit 4 Stoßecken. 

Mit je 1 Schiebegriff pro Stirnseite.
Technische Daten
Gesamtanschlusswert: 3,2 kW
Kältemittel: Eisfink D2
Nennspannung: 1N AC 230 V 50 Hz
Leergewicht: ca. 150 kg
Fabrikat
Rieber

Modell

     Regiostat.Typ 13-Kühl-/RegF &KühlF230 V
Best.-Nr.
88270605
Preis p. St.
€ ..............
Gesamt € ..............

Zubehör auf Wunsch gegen Mehrpreis:
· Tablettrutsche aus CNS-Rundrohr, ca. 250 mm breit. (Art.-Nr. 88271014)

· Umlaufende Rehling auf der Abdeckung 
· Resopalverkleidung aufgeklebt in 4-Farben (Art.-Nr. 88271115)

· PC-Programm ST Studio

