RW-180-1ZA
Stand 05/2017
Seite 1.2

Regalwagen, hohe Ausführung, 1-teilig, zerlegbar

für GN 2/1, 1/1, 2/4, mit Abweiserrollen

Abmessungen (nach erfolgter Montage, bauseits)

Länge:
648 mm
Breite:
739 mm
Höhe:
1641 mm


Ausführung

Gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS).


Der Wagen bestehend aus folgenden Einzelteilen (in 1 Karton verpackt):

- 2 Seitenteilen (1 rechts, 1 links)

- 5 Verbindungsrohren (waagrecht)

- 1 Rollensatz mit Abweiserrollen und Adapterhülsen

- Befestigungsmaterial und Montagewerkzeug.

Die Einzelteile vorgesehen für bauseitige Montage.


Beide Seitenteile gefertigt aus CNS-Quadratrohr 25 x 25 x 1,25 mm, gebogen. Eingeschweißt U-förmige Auflageschienen mit Kippsicherung und beidseitiger Durchschubsperre für GN 2/1, 1/1, 2/4.
Lichtmaß zwischen den Auflageschienen horizontal: 535 mm (wenn fertig montiert)
Lichtmaß zwischen den Auflageschienen vertikal: 73 mm
Anzahl der Auflageschienenpaare: 18 Stück
An beiden Seitenteilen befestigt je 5 Anschraublaschen aus CNS-Blech, zur Montage der Verbindungsrohre.

Die 5 Verbindungsrohre bestehend aus CNS-Quadratrohr 25 x 25 x 1,25 mm, vorgesehen zum Einschieben in die Anschraublaschen der Seitenteile. Fixierung mittels je 2 Flachkopfschrauben mit Innensechskant M5 x 10 pro Seitenteil und Verbindungsrohr (Montage mit 6-Kant-Stiftschlüssel).

Anordnung der Verbindungsrohre waagrecht:
je 1 Verbindungsrohr oben (vorne und hinten)
je 1 Verbindungsrohr unten (vorne und hinten)

1 Verbindungsrohr mittig (hinten), zur Aussteifung

Der Rollensatz bestehend aus 2 Bockrollen, 1 Lenkrolle und 1 Lenkstopprolle.

Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867, Teil 8.
Raddurchmesser: 125 mm.
Die 4 Rollen ausgestattet mit Zapfen, sowie je 1 Adapterhülse und je 1 Abweiserrolle (lose), zum Aufstecken auf die senkrechten Rohre der Seitenteile. 

Fixierung mittels je 1 Flachkopfschraube M6 x 20 (Montage mit 6-Kant-Stiftschlüssel).

Gewicht: ca. 25 kg

Wagen zerlegt, ohne Montage.

Fabrikat
Rieber 
Modell
RW-180-1ZA
Best.- Nr.
88040801


Preis p. St.
€ ..............

Gesamt € ..............

· Antistaticbereifung ( 125 mm


Ausführung auf Wunsch gegen Minderpreis

· Verzinkte Rollenausstattung ( 125 mm

