K | POT® 1/1-ch-800 schwarz
84012012
11/2018
Seite 1.1

[image: image1.png]


Ceranwarmhaltefeld K| Pot®,

mit elektronischer Steuerung.

Auftischgerät mit Gehäuse aus Edelstahl,
pulverbeschichtet, Farbe schwarz

Abmessungen

Länge:

533 mm

Breite:

378 mm

Höhe:

  96 mm

Ausführung

Gehäuse aus CNS 1.4301, pulverbeschichtet, schwarz seidenmatt.

Das Ceranfeld zur sicheren Bedienung vertieft im Gehäuse eingefasst.

Unter dem Ceranglas ein Strahlungsheizkörper mit einer Heizfläche von 455x245 mm, für gleichmäßige Wärmeverteilung montiert.

Funktion des Gerätes gewährleistet bei Verwendung von thermoplates® der 

unterschiedlichen Größe GN 1/1,2xGN1/2 und 3xGN1/3 mit passenden Deckeln, siehe Zubehör.

Im Gehäuse untergebracht die elektronische Steuerung, an der Gehäusefront zur individuellen Wärmeregulierung von 0-800 Watt der Versenkdrehknebel (0-9 Stufenschalter), eine Betriebskontrollleuchte.

Am Boden befindlich der Lüfter. Ebenso Hauptschalter mit Beleuchtung.
Gerät gegen unbeabsichtigtes Verschieben geschützt durch 4 Füße, rutschfest, 20mm hoch.

Technische Daten

Gerät steckerfertig:
mit Elektrozuleitung 1,5m lang mit Schukostecker

Gewicht:

6,7 kg

Nennspannung:
1N AC 230 V 50/60 Hz.

El.- Anschlusswert:
0,8 kW

Schutzart:

IP X0
CE-konform

Fabrikat            Rieber

Modell               K | POT® 1/1-ch-800 schwarz

Bestell               Nr. 84012012

Preis p.St.     €…………           Gesamt       €…………

Zubehör gegen Mehrpreis

Zubehör gegen Mehrpreis

· thermoplate( C 1/1 100mm beschichtet


Best.-Nr: 84010860

· thermoplate( C 1/1 65mm beschichtet


Best.-Nr: 84010861

· thermoplate( C 1/1 40mm beschichtet


Best.-Nr: 84010862

· thermoplate( C 1/2 100mm beschichtet


Best.-Nr: 84010870

· thermoplate( C 1/2 65mm beschichtet


Best.-Nr: 84010871

· thermoplate( C 1/2 40mm beschichtet


Best.-Nr: 84010872

· thermoplate( C 1/3 100mm beschichtet


Best.-Nr: 84010847

· thermoplate( C 1/3 65mm beschichtet


Best.-Nr: 84010846

· thermoplate( C 1/3 40mm beschichtet


Best.-Nr: 84010848

· Buffetdeckel 1/1 Edelstahl



Best.-Nr: 84012101

· Buffetdeckel 1/2 Edelstahl



Best.-Nr: 84012103

· Buffetdeckel 1/3 Edelstahl



Best.-Nr: 84012104

· Kochdeckel 1/1 Edelstahl




Best.-Nr: 84012131

· Kochdeckel 1/2 Edelstahl




Best.-Nr: 84012133

· Kochdeckel 1/3 Edelstahl




Best.-Nr: 84012134

�








