acs 1000 ec - 2x varithek®

91140474

07 / 2024

Seite 1.1

[image: image1.png]



acs 1000 ec - 2x varithek® 
zur Aufnahme von 2 Systemträgern
oder varithek®-Kochgerät(en),
fahrbar

Abmessungen

Länge:
1000 mm

Breite:
760 mm 

Höhe:
900 mm (Oberkante Abdeckung)
Höhe:
1002 mm (Oberkante Spritzschutz)

Ausführung

Modul mit integrierter Absaugtechnik „Air-Cleaning-System“, gefertigt in stabiler Schweißkonstruktion, aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS)
Die Luftführung so ausgelegt, dass die beim Kochen / Braten entstehenden Wrasen durch das Push and Pull Prinzip abgesaugt und im Unterbau durch die beschriebenen Filterkomponenten gereinigt werden.

Bestückung:

Gerät mit einer Einstellnische für
2 Auf-Tisch-Systemträger - Typ: varithek® 400-AST-200 
oder für die Funktionsgeräte:

Typ: 2x varithek® V-400 oder 1x V-800 (ohne Systemträger).

Lieferumfang:

Ohne Systemträger, ohne varithek® Gerät(e).

Spritzschutz 3-seitig:

3-seitiger Spritzschutz aus CNS 1.4301. Abnehmbar ohne Gebrauch von Werkzeug. Auf rechter Seitenwange ist ein Schneidbrett aus PE aufgelegt und arretiert. Schneidbrett zum Reinigen abnehmbar. Fettabscheideraum ist somit auch gut von oben zu reinigen.
Abdeckung

Abdeckung mittig abgesenkt, für Einstellgeräte. Bestückung siehe oben. 
Abmessungen der Einstellnische: L810 x B737 x T260mm (Nutztiefe 220mm wegen Ansaugspalt)
Seitenwangen:

In der rechten Seitenwange befindet Fettabscheider, Fettauffangschalen & Vliesfiltereinlage. Nach dem Öffnen des Schnellverschlusses der Blende können die Fettauffangschalen, Vliesfiltereinlage und Fettabscheider zum einen kontrolliert, und zum anderen nach vorne über PA-Auflageschienen zum Entleeren und Reinigen herausgezogen werden.

Zur Grundreinigung der Innenräume der Seitenwange kann die Spritzschutzscheibe + deren Abdeckblech ohne Werkzeug entnommen werden.

In der linken Seitenwange befindet sich die Reinigungsklappe des Push and Pull Systems die 
bei Bedarf über Schnellverschlüsse zum Reinigen geöffnet werden kann.

Steuerung und Steckdosen:
Alle am Gerät befindlichen Steckdosen liegen direkt unterhalb, nach hinten versetzten, abgesenkten Einstellfläche. Dies ermöglicht ein optimales ‘verlegen‘ des Kabels vom eingesteckten Funktionsgerät. Die Bestückung der rechten und linken Steckdosenblende enthält je eine CEE 400V und eine Schuko 230V feuchtigkeitsgeschützte Steckdose (Klappdeckel).

Mittig angeordnet befindet sich die Elektro-Schublade. An deren Front befindet sich 1x Hauptschalter + Betriebsleuchte. Außerdem die digitale Steuerung.
Die digitale Steuerung umfasst folgende Funktionen:

· 4-stufige Absaugleistung,

· Anzeige von Fehlern,
· sowie Verbrauch (Abnutzungsgrad) der Filterelemente (Aktivkohlefilter),

· Verschiedenfarbige LED Leuchten signalisieren Betriebszustand,

· Anzeige von Störungen mittels durchlaufenden Texts,

· Betriebsstundenzähler

In der Elektro-Schublade befinden sich unter anderem die Sicherungsautomaten. Im Falle des Zuganges zu den Sicherungsautomaten sind seitliche 2 Schrauben zu lösen und die Schublade ist nach vorn ausziehbar. ( leichte Erreichbarkeit der Sicherungen.
Unterbau / Lüfter-Raum:
Schrankraum 3-seitig geschlossen, bedienungsseitig mit einer durch 2 Schnellverschlüssen abnehmbaren Revisionsklappe. 

Im Unterbau platziert das geräuscharme Radialgebläse: Ein Lüfter-Motor auf einer herausziehbaren Lüfter-Konsole rechts unterhalb der Seitenwangen angeordnet. 
Lüfter Konsole des Air-Cleaning-Systems zur Reinigung und Wartung ohne Werkzeug herausnehmbar, auf PA-Schienen geführt.
Im linken Bereich ist die Aktivkohlefilter-Konsole angeordnet. Es befindet sich eine Cassette zur Aufnahme der Aktivkohlefilter. Auf die Aktivkohlefilter-Cassette kann bei Bedarf (Achtung! Nur wenn kein Elektrostatischer Filter gewählt wurde) die Hepafilter-Cassetten geschoben werden. Kein Werkzeug erforderlich.

Die Aktivkohlfilter-Konsole ist ohne Werkzeug auf PA-Schienen geführt und herausnehmbar.


Bodengruppe / Aufstellung:

Im Boden integriert und über die Revisionsklappe zugänglich 3x Aktivkohlefiltereinheiten. 

Das Gerät fahrbar. Mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Totalfeststeller, ausgeführt nach DIN 18867, Teil 8. Rollen-Ø 80 mm. Bodenfreiheit 120 mm.
Filterstufen:

1. Fettabscheider:

· Abscheidung der im Wrasen enthaltenen Fettpartikel

2. Vliesfilter:
· Feine Fett- und Wasserabscheidung
3. Aktivkohlefilter:
· Zurückhaltung von im Plasmagenerator entstandenem Ozon (Wenn Plasmagenerator im Gerät eingebaut ist (Siehe Zubehörartikel).

· Bindung von Geruchsstoffen.
Erweiterung der Filterstufen:

Es ist möglich die basic-Version der acs mit Zusatzfilterstufen zu erweitern.

Hierzu siehe unten unter Rubrik Zubehör.

Technische Daten

Elt.-Anschlusswert:
max. 11 kW.

Nennspannung:

3N AC 400 V 50 Hz.
Gewicht:

105 kg

Elektro-Zuleitung:
Länge 2 m CEE Stecker 400V
Gerät steckerfertig 


Sämtliche Bauteile nach den Richtlinien der DIN, VDE, GS, TÜV, sowie nach den „Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit in Küchen“ ausgeführt.
Der Luftvolumenstrom gemäß VDI 2052 ausgelegt.

Luftleistung in Anlehnung an DIN 61591 Umluft 1150m³/h

Fabrikat
Rieber
Modell
acs 1000 ec - 2x varithek®
Best.-Nr.
91140474
Preis p. St.
€ ..............
Gesamt € ..............

Zubehör auf Wunsch gegen Mehrpreis:
· Auf-Tisch-Systemträger, varithek® 400-AST-200 
Best.-Nr.: 91050107
[image: image2.png]



· varithek®-Einschubelemente mit Elektro-Zuleitung, 1,0 m lang, 
Typ V-1/1

· varithek®-Kochgeräte mit Elektro-Zuleitung, 1,0 m lang, 
Typ V-400

· varithek®-Kochgeräte mit Elektro-Zuleitung, 1,0 m lang, 
Typ V-800
· Plasma-Generator Advanced (acs 1000)
Best.-Nr.: 91140330
[image: image3.png]



· Plasma-Generator Profi (acs1000)
Best.-Nr.: 91140333
Hinweis: 91140333 nur in Verbindung mit 91140328 möglich![image: image4.png]



· Elektrostatische Filtereinheit (acs1000)
Best.-Nr.: 91140328
[image: image5.png]



· HEPA Filtereinheit
Best.-Nr.: 91140339
Hinweis: 91140339 nur wenn kein 91140328 gewählt wurde!
[image: image6.png]



· Zusatzverkleidung (Satz) 1000
Best.-Nr.: 91140327
Hinweis: Standard in schwarz, wenn keine andere RAL Farbe gewählt wurde!
[image: image7.png]



�





�





�





�





�





�





�








