K | POT® 1/1-ck-2200 schwarz
84012002
11/2018
Seite 1.1

[image: image1.png]


Cerankochfeld, K | POT® mit elektronischer Steuerung,

Auftischgerät mit Gehäuse schwarz pulverbeschichtet

Abmessungen

Länge:
533 mm

Breite:
378 mm
Höhe:
  96 mm

Ausführung

Gehäuse aus CNS 1.4301, pulverbeschichtet, schwarz seidenmatt.
Das Cerankochfeld zur sicheren Bedienung vertieft im Gehäuse eingefasst.
Unter dem Ceranglas ein Strahlungsheizkörper mit einer Heizfläche von 455x245 mm, für gleichmäßige Wärmeverteilung montiert.

Funktion des Gerätes gewährleistet bei Verwendung von thermoplates® der unterschiedlichen Größe GN 1/1, 2xGN 1/2 und 3xGN1/3 mit passenden Deckeln, siehe Zubehör. 

Im Gehäuse untergebracht die elektronische Steuerung, an der Gehäusefront der Versenkdrehknebel (12-Stufenschalter) und Zweifarb-LED. 

Am Boden befindlich der Lüfter. Ebenso Hauptschalter mit Beleuchtung. Gerät gegen unbeabsichtigtes Verschieben geschützt durch 4 Füße rutschfest, 20mm hoch.

Elektronische Steuerung mit 12 Programmen aufgeteilt in 3 Funktionsbereiche:

Erwärmen und Regenerieren

6 Programmstufen auf die jeweilige Speisenempfindlichkeit und Füllmenge abgestimmt, zum Erwärmen und Regenerieren gekühlter Speisen, von anzunehmender Ausgangstemperatur von 4° - 6°C.

Warmhalten

3 Programmstufen zum Warmhalten bereits erwärmter Speisen,

von anzunehmender Ausgangstemperatur von 65° - 70°C.

Kochen und Braten

3 Leistungsstufen zum Kochen und Braten. 

Leistungsstufe 4 – 120°C mit 1100 Watt

Leistungsstufe 5 – 180°C mit 1450 Watt

Leistungsstufe 6 – 220°C mit 2200 Watt

Auswahl der Programme über Stufenschalter.

Anzeige der einzelnen Programmphasen (Regenerier- und Warmhaltephase) mittels Zweifarb-LED. Warn-Hinweis nach Ablauf von 3 Stunden Regenerier- und Warmhaltezeit.


Technische Daten

Gerät steckerfertig:
mit Elektro-Zuleitung, 1,5 m lang, mit Schuko-Stecker.

Gewicht: 

6,8 kg

Nennspannung: 
1N AC 230 V 50 / 60 Hz

El.-Anschlusswert: 
2,2 kW
Schutzart: 

IP X0 
Nemko-EMV-geprüft
Nemko-GS-geprüft
CE-konform
Fabrikat

Rieber

Modell

K | POT® 1/1-ck-2200 schwarz

Best.-Nr.

84012002
Preis p. St.

€ ..............
Gesamt
 €..............

Zubehör gegen Mehrpreis

· thermoplate( C 1/1 100mm beschichtet


Best.-Nr: 84010860

· thermoplate( C 1/1 65mm beschichtet


Best.-Nr: 84010861

· thermoplate( C 1/1 40mm beschichtet


Best.-Nr: 84010862

· thermoplate( C 1/2 100mm beschichtet


Best.-Nr: 84010870

· thermoplate( C 1/2 65mm beschichtet


Best.-Nr: 84010871

· thermoplate( C 1/2 40mm beschichtet


Best.-Nr: 84010872

· thermoplate( C 1/3 100mm beschichtet


Best.-Nr: 84010847

· thermoplate( C 1/3 65mm beschichtet


Best.-Nr: 84010846

· thermoplate( C 1/3 40mm beschichtet


Best.-Nr: 84010848
· Buffetdeckel 1/1 Edelstahl



Best.-Nr: 84012101

· Buffetdeckel 1/2 Edelstahl



Best.-Nr: 84012103

· Buffetdeckel 1/3 Edelstahl



Best.-Nr: 84012104
· Kochdeckel 1/1 Edelstahl




Best.-Nr: 84012131

· Kochdeckel 1/2 Edelstahl




Best.-Nr: 84012133

· Kochdeckel 1/3 Edelstahl




Best.-Nr: 84012134

�








