Regalwagen für Navioven          Stand 10/2020
Seite 1.1

[image: image1.png]



Regalwagen für Navioven 
für GN 2/1, 1/1, 2/3, mit Stoßecken

Abmessungen

Länge:
656 mm
Breite:
747 mm
Höhe:
857 mm


Ausführung
Gefertigt gemäß DIN 18867, Teil 2.


Der Wagen gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS),
sichtbare Flächen geschliffen (Korn 320).


Abdeckung glatt, 613 x 704 mm, 4-seitig 30 mm abgekantet. Mit Halter für Navioven.
Der Wagen bestehend aus einem CNS-Quadratrohrgestell 25 x 25 x 1,25 mm.
Eingeschweißt U-förmige Auflageschienen mit Kippsicherung und beidseitiger Durchschubsperre für GN 2/1,1/1, 2/4.
Lichtmaß zwischen den Auflageschienen horizontal: 535 mm
Lichtmaß zwischen den Auflageschienen vertikal: 73 mm
Anzahl der Auflageschienenpaare: 8 Stück für GN 2/1


Mit Stoßschutz bestehend aus 4 Stoßecken.


Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867, Teil 8.
Raddurchmesser: 125 mm
2 Lenkrollen und 2 Lenkstopprollen


Leergewicht: 20 kg


Fabrikat
Rieber 
Modell
Regalwagen für Navioven 
Best.- Nr.
88040113

Preis p. St.
€ ..............

Gesamt € ..............

Ausführung auf Wunsch gegen Mehrpreis


· Antistaticbereifung ( 125 mm


Ausführung auf Wunsch gegen Minderpreis


· Verzinkte Rollenausstattung ( 125 mm


