RST-7-400V
Stand 05/2005
Seite 1.3

Regio-Station 7, fahrbar, gästeseitig mit Tablettrutsche und Licht‑/Wärmebrücke, mit 2 Regenerierfächern

Abmessungen

Länge:
1412 mm

Breite:
734/250 mm

Höhe:
986 mm
Höhe:
1386 mm (mit Aufsatz)

Ausführung

Die Regio-Station vorgesehen als Transport-, Verteil- und Regeneriergerät für die Stationsversorgung, ausgestattet mit:

· Licht-/Wärmebrücke

· 2 Umluft-Regenerierfächern

· Installations-/Technikfach mit 2 integrierten Steuerungen

Abdeckung

Die Abdeckung 1252 x 646 mm, gefertigt aus 2 mm dickem Chromnickelstahl, Werkstoff- Nr.: 1.4301 (CNS), umlaufend 50 mm abgekantet, mit Profilen verstärkt. Oberkante Abdeckung 986 mm ü. FFB.


Die Abdeckung beheizt, mit 2 Warmhaltezonen, an der Unterseite mit aufgeklebter Folienheizung, 4 x 100 Watt, 230 V. Die beiden Warmhaltezonen getrennt schalt- und regelbar.


Auf der Abdeckung stirnseitig montiert je 1 Schiebegriff aus Alu, eloxiert, schwarz.


Gästeseitig aufgesetzt eine Licht-/Wärmebrücke.

Licht-/Wärmebrücke

Die Licht-/Wärmebrücke 400 mm hoch.

Der Aufsatz bestehend aus stirnseitig 2 L- förmigen Stehern aus CNS-Rechteckrohr 40 x 20 mm, gästeseitig geneigt, mit der Abdeckung der Regio-Station verschweißt.


Oben Bord aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS), 288 mm breit.

Im Bord unten eingebaut 2 Licht-/Wärmestrahler, je 365 W, 230 V, mit Schutzummantelung aus Quarzglas. Strahler beständig gegen aufsteigenden Wasserdampf. 
Die Strahler einzeln schalt- und regelbar.

An der Gästeseite Hustenschutz aus VSG 8 mm, 4-fach verstellbar.
Durchreichehöhe variabel einstellbar von ca. 150 bis 330 mm.


Die El.- Anschlusskabel in den Unterbau der Regio-Station geführt.

Unterbau

Der Unterbau aus CNS, 3-seitig geschlossen, mit durchgehendem Boden.

Eingebaut:

· 1 Umluft-Regenerierfach (rechts)

· 1 Umluft-Regenerierfach (links)

· 1 Installations-/Technikfach mit 2 integrierten Steuerungen

Ausführung siehe nachfolgender Beschrieb.

Umluft-Regenerierfach (insgesamt 2 Stück)

Das Umluft-Regenerierfach i.L. 650 mm hoch, isoliert, ausgestattet mit herausziehbarem Hordengestell mit 8 Paar Auflageschienen für Gastronorm-Behälter 1/1, 55 mm tief. 
Das Regenerierfach mit Umluftheizung.

Temperatur regelbar von 0 bis +170 °C. Temperatur programmierbar.

Der Schrankraum und die Tür doppelwandig, isoliert. Tür selbstschließend, mit Silikondichtung, mit selbsttätig einrastendem Türverschluss. 
Ohne GN-Behälter.

Installations-/Technikfach mit 2 integrierten Steuerungen

Im Innenraum eingebaut alle elektrischen/elektronischen Bauteile (Steuerplatine, Heizelement, Lüfter, usw.). Das Installationsfach bedienungsseitig ausgestattet mit abschraubbarer CNS-Blende.

Blende ausgestattet mit allen Schaltern sowie Display. Anzeige periodisch wechselnd.


Tablettrutsche aus Rundrohr

Die Tablettrutsche aus Rundrohr, ca. 250 mm breit, komplett aus CNS. Die Tablettrutsche bestehend aus 3 CNS-Rundrohren Ø 25 mm, längs laufend angebracht. Die Rohrenden stirnseitig mit CNS-Drehteil verschlossen.
Höhe Oberkante 852 mm.

Die Tablettrutsche abklappbar. Die Rundrohre auf  4 mm dicken CNS-Konsolen aufliegend, hälftig eingelassen. Die Konsolen in Bolzen am Unterbau eingehängt. Scharnier im waagrechten Zustand arretiert.

2 Steuerungen

Jede Steuerung ausgestattet mit 24 programmierbaren Profilen (für je 3 Mahlzeiten an 7 Wochentagen + 3 Reserveprofile) Elektronische Steuerung mit 7-Tage-Programmierung.

Das Programm jeweils ausgestattet mit Profilen zur Steuerung:

· der Warmhalte-/Vorheiz-//Regeneriertemperatur

· der Dauer des Vorheizens, Regenerierens und Warmhaltens

· der Beheizung der Abdeckung (rechts, links)

· der Licht-/Wärmebrücke.

Bedienfelder mit Start-/Stoptaste.

Aufstellung

Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867, Teil 8. Raddurchmesser 160 mm. 
2 Lenkrollen, 2 Lenkstopprollen und 1 Bockrolle (mittig) mit dem Boden verschraubt.


Mit umlaufendem Stoßschutz.

Technische Daten

Gerät steckerfertig mit Spiralkabel, ca. 2,5 m lang, mit CEE-Stecker 400 V, Kabelhalter.

El.-Anschlusswert: 6,400 kW.
Nennspannung: 3N AC 400 V 50 Hz

Leergewicht: ca. 165 kg.

Fabrikat
Rieber

Modell
RST-7-400V
Best.-Nr.
88270402
Preis p. St.
€ ..............
Gesamt € ..............

Ausführung auf Wunsch

· Rollenausstattung 2 Bockrollen, 2 Lenkstopprollen; Rollenanordnung HL (zum Fahren im Gespann)


Ausführung auf Wunsch gegen Mehrpreis


Gerät ausgestattet mit Hordengestell mit 7 Paar Auflageschienen für Gastronorm-Behälter 1/1, 65 mm tief.


· Flügeltüren abschließbar.


· Verkleidung stirnseitig (rechts und links) aus Resopal, auf die CNS-Verkleidung aufgeklebt, Farbe nach Wahl.


· Verkleidung an der Gästeseite (längsseitig) aus Resopal, auf die CNS-Verkleidung aufgeklebt, Farbe nach Wahl. Verkleidung bestehend aus Segmenten.


· 1-seitige Galerie, längsseitig (gästeseitig) aus CNS-Rundmaterial, ( 10 mm, 20 mm hoch.


· 2-seitige Galerie längsseitig (gästeseitig und bedienungsseitig) aus CNS-Rundmaterial, ( 10 mm, 20 mm hoch.


Zubehör auf Wunsch gegen Mehrpreis

· CNS-Roste


· Gastronorm-Behälter


· Transferwagen für 2 Hordengestelle
Best.-Nr.: 88 27 11 02

· Abdeckhaube für Transferwagen
Best.-Nr.: 88 27 11 03

· Hordengestell für 8 x GN 1/1, 55 mm tief
Best.-Nr.: 88 27 11 01

· Hordengestell für 7 x GN 1/1, 65 mm tief
Best.-Nr.: 88 27 11 04

