PO-SV1/1
Stand 06/2016
Seite 1.1

Plattformstapler, offen (Plattform 545 x 412 mm)

Abmessungen

Länge:
690 mm

Breite:
690 mm

Höhe:
911 mm

Ausführung

Der Wagen gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS), sichtbare Flächen matt geschliffen.

Mit 1 rechteckigen Plattform, 3-seitig hochgekantet, an den Längsseiten mit Umschlag. Plattform an der rechten Stirnseite abgekantet und eingekantet; Kanten verschweißt.
Zuladung max. 200 kg.
Stapelhöhe: ca. 575 mm (bis Oberkante Stapler).
Leichtgängige Plattform, geführt mittels 4 Axial-/Radialkugellager-Kombinationen, kipp- und verkantsicher.
Hebemechanismus aus 3 mm dickem CNS.

Plattform geeignet für Körbe/Tabletts max. 530 x 400 mm.
Plattformabmessungen: 545 x 412 mm.

Einstellung der gleichbleibenden Ausgabehöhe durch Ein- und Aushängen der hitzebeständigen Zugfedern.

An der linken Stirnseite CNS-Korpus, einwandig. Darin integriert der Hebemechanismus für die offene Stapelplattform.

Unten angebaut Boden aus CNS, umlaufend abgekantet, als Abstellfläche für leere Körbe.

An der linken Stirnseite am Korpus montiert 1 Sicherheitsschiebegriff.

Mit Stoßschutz bestehend aus 4 Stoßecken.


Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867, Teil 8. Raddurchmesser 125 mm. 
2 Lenkrollen und 2 Lenkstopprollen.

Leergewicht: 43 kg.


Fabrikat
Rieber

Modell
PO-SV1/1
Best.-Nr.
89020301
Preis p. St.
€ ..............
Gesamt € ..............

Zubehör auf Wunsch gegen Mehrpreis


· Körbe aus CNS oder rilsaniertem Stahldraht .
Fassungsvermögen: 
6 Körbe 530 x 400 mm, 85 mm hoch
oder
4 Körbe 530 x 400 mm, 120 mm hoch.
Best.-Nr.: gemäß Liste

Ausführung auf Wunsch gegen Mehrpreis


· Mit seitlicher Tablettführung für Tablettabstapelung, passend für vorhandene Spülmaschine. (Angabe des Spülmaschinentyps für Bestellung erforderlich)


· Mit Besteckaufsatz mit 4 Besteckbehältern GN 1/4, 150 mm tief.
Best.-Nr. Besteckaufsatz: 89 06 09 03

· Mit umlaufendem Stoßschutz.

· Antistaticbereifung ( 125 mm.

Ausführung auf Wunsch gegen Minderpreis


· Rollen verzinkt ( 125 mm.


