varithek® 400-AST-200
91050107
05/2018
Seite 1.1

[image: image1.png]


Auftischsystemträger,
GN 1/1, varithek®,
für bis zu 150 mm tiefe GN-Behälter

passend für acs 1100, 1500 und 1600

Abmessungen

Länge:
620 mm

Breite:
400 mm

Einbauhöhe:
200 mm

Ausführung

Der Auftischsystemträger ist gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301. 

Er kann einzeln oder zu größeren Einheiten kombiniert in möbelseitige Einstellnischen, 
oder auf Tischen aufgestellt werden. Passend für acs 1100, 1500 und 1600. 

Das Gehäuse ist doppelwandig und dreiseitig geschlossen. Innenseiten mit 5 tiefgezogenen, hygienischen Auflagesicken zur Aufnahme der varithek® 1/1 Funktionselemente.

Die Abstände der Sicken sind so ausgeführt, dass beim Einsatz von 20, 40, 60 und 100 mm tiefen Thermoplates oder bei den handelsüblichen GN-Behältertiefen 20, 40, 65, 100, und 150 mm ein optimaler Abstand zum varithek® Element gewährleistet ist.
An der Unterseite Bodenwanne mit Öffnung zur Stecker und Kabeldurchführung der varithek® Funktionselemente. 
4 höhenverstellbare Füße mit Saugkappen zum verbesserten Halt in der Einstellnische oder auf dem Tisch.
Systemträger passend für alle Varithek-Funktionsträger Typ V-1/1.

Technische Daten

Gewicht: 
8,5 kg 

Fabrikat
Rieber
Modell
varithek® 400-AST-200
Best.-Nr.
91 05 01 07
Preis p. St.
€..............
Gesamt €..............
Zubehör auf Wunsch gegen Mehrpreis

Zubehör:
· Einhängerahmen aus Edelstahl zum Einhängen von GN-Behältern der Größe 1/4, 1/6, 2/4, 


Best.-Nr.: 91 02 06 01

�








