GN-Schneidebrettwagen
  88041005
         Stand 11/2019
                  Seite 1.1

[image: image1.png]



GN-Schneidebrettwagen 
für GN1/1, 
Abmessungen

Länge:
1288 mm
Breite:
700   mm
Höhe:
905   mm


Ausführung
Gefertigt gemäß DIN 18867, Teil 2.


Der Wagen gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS).


Der Wagen bestehend aus CNS-Quadratrohr 25 x 25 x 1,25 mm. Eingeschweißt U-förmige Auflageschienen mit Kippsicherung und beidseitiger Durchschubsperre für GN1/1 Lichtmaß zwischen den Auflageschienen horizontal: 332 mm
Lichtmaß zwischen den Auflageschienen vertikal: 53 mm
Anzahl der Auflageschienen: 2 x 5 Paar.

Die Abdeckung gekantete aus Chromnickelstahl, mit aufgeklebten innenliegenden Profilen und gekanteter umlaufender Tropfnase. Der Wagen ausgestattet mit zwei Abwurfschächten  für verarbeitete Speisen. Mit Auflageschienen für GN 1/1 Behälter unter den Abwurfschächten um Geschnittene / verarbeitete Speisen aufzufangen. Mitgeliefertes Profboard mit Auflagen für verschiedene Speisen. Diese sind Farblich gekennzeichnet, geruchsneutral und lebensmittelecht.   


Mit Stoßschutz bestehend aus 4 Stoßecken.


Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867, Teil 8.
Raddurchmesser: 125 mm
2 Lenkrollen und 2 Lenkstopprollen 


Gesamttragkraft: 150 kg

Leergewicht: 50 kg


Fabrikat
Rieber 
Modell
GN-Schneidebrettwagen
Best.- Nr.
88041005


Preis p. St.
€ ..............

Gesamt € ..............

Ausführung auf Wunsch gegen Mehrpreis

· Antistaticbereifung ( 125 mm


Ausführung auf Wunsch gegen Minderpreis

· Verzinkte Rollenausstattung ( 125 mm

Zubehör
· 58220709 Profboard

· 58220710 Ersatzschneideauflage 

