varithek® 1/1-ck-3400-2Z-○ (0,8)
91010152
08/2018
Seite 1.1

[image: image1.png]


varithek® Cerankochfeld mit 2 Kochstellen,
zum Einschieben in varithek®-Systemträger,
oder freien Aufstellung

Abmessungen

Länge:
325 mm

Breite:
620 mm

Höhe:
  81 mm
Ausführung

Das Gehäuse aus Chromnickelstahl (Werkstoff-Nr.: 1.4301, matt geschliffen) mit integriertem Fixierrahmen gegen verrutschen und zur Aufnahme von thermoplates. Tiefgezogene Auflagen an den Längsseiten, zum Einschieben in einen Varithek(-Systemträger oder zur freien Aufstellung.
An der Unterseite ca. mittig im vorderen Bereich gezogene Griffmulde zum leichteren einschieben und herausziehen des Gerätes im Systemträger.

Effektive Lagerung durch stapeln der Geräte möglich, max. 5 Geräte übereinander. 

Die Kochfläche aus Ceranglas, bietet optimal genutzten Platz für Kochtöpfe in GN- Format (thermoplates®), ob 1/1 oder 2x 1/2 oder 3 x 1/3 oder 2/3 + 1/3.

Unter dem Ceranglas montiert 2 Strahlungsheizkörper (1 pro Kochstelle).
1 Strahlungsheizkörper ( 165 mm, Leistung 1,2 kW.
1 Zweikreisstrahlungsheizkörper ( 230 mm, Leistung max. 2,2 kW.
Mit Restwärmeanzeige im Ceranfeld (1 Anzeige pro Kochstelle).

Im Steuergehäuse geschützt untergebracht 2 Energieregler mit stufenlosen Regelungen von 0-9, mit integriertem Ein-Ausschalter und Betriebs,- Signalleuchte, pro Kochstelle.



Technische Daten
Gerät steckerfertig:
mit Elektro-Zuleitung 0,8 m lang, Schukostecker
Gewicht:

7,0 kg
Nennspannung:
1N AC 230 V 50/60 Hz

El.-Anschlusswert:
3,4 kW

Schutzart:

IP X4

VDE / TÜV - geprüft.

CE - konform.

Fabrikat
Rieber

Modell
varithek® 1/1-ck-3400-2Z-○
Best.-Nr.
91 01 01 52
Preis p. St.
€..............
Gesamt €..............

Zubehör auf Wunsch gegen Mehrpreis
Zubehör:
· Reinigungsschaber für Ceranglas
Best.-Nr.: 91 02 03 01

· thermoplates® - Das Kochgeschirr im GN-Format

· Auftischsystemträger ohne Frontklappe, für max. GN-Größe 1/1 150 mm

Best.-Nr.: 91 05 01 07

· Auftischsystemträger mit Frontklappe, für max. GN-Größe 1/1 200 mm

Best.-Nr.: 91 05 01 02

· Auftischsystemträger ohne Frontklappe, für max. GN-Größe 1/1 200 mm

Best.-Nr.: 91 05 01 04

· Einbausystemträger mit Frontklappe, für max. GN-Größe 1/1 200 mm

Best.-Nr.: 91 05 02 01

· varithek® GN-port für catering kitchen, max. GN-Größe 1/1 150 mm

Best.-Nr.: 91 05 03 01
�








