PG-Q1/1  89020202
Stand 7/2018
Seite 1.1

Plattformstapler, geschlossen, unbeheizt

Abmessungen

Länge:
730 mm

Breite:
690 mm

Höhe:
911 mm

Ausführung

Der Wagen gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS), sichtbare Flächen matt geschliffen.

Mit einem rechteckigen Aufnahmerahmen.
Zuladung max. 200 kg.
Stapelhöhe: ca. 600 mm.
Leichtgängige Plattform, geführt mittels 4 Axial-/Radialkugellager-Kombinationen, kipp- und verkantsicher.
Hebemechanismus aus 2,5 mm dickem CNS.

Aufnahmerahmen geeignet für Körbe max. 500 x 500 mm. 
Korbträgerrahmen i. L.: 535 x 505 mm.

Einstellung der gleichbleibenden Ausgabehöhe durch Ein- und Aushängen der hitzebeständigen Zugfedern.

Korpus einwandig. 

An der Stirnseite montiert 1 Sicherheitsschiebegriff. 

Mit Stoßschutz bestehend aus 4 Stoßecken.

Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867, Teil 8. Raddurchmesser 125 mm. 
2 Lenkrollen und 2 Lenkstopprollen.


Leergewicht: 62 kg.

Fabrikat
Rieber

Modell
PG-Q1/1
Best.-Nr.
89020202
Preis p. St.
€ ..............
Gesamt € ..............

Zubehör auf Wunsch gegen Mehrpreis


· CNS-Deckelhaube, niedrig, einwandig, an der Stirnseite des Wagens einhängbar (Stapelhöhe mit Deckelhaube ca. 630 mm)
Best.-Nr.: 89 07 01 01
· CNS-Deckelhaube, hoch, einwandig, an der Stirnseite des Wagens einhängbar (Stapelhöhe mit Deckelhaube ca. 750 mm)
Best.-Nr.: 89 07 01 02

· Körbe aus CNS oder rilsaniertem Stahldraht .
Fassungsvermögen: 
8 Körbe 500 x 500 mm, 75 mm hoch
oder
5 Körbe 500 x 500 mm, 115 mm hoch.
Best.-Nr.: gemäß Liste


· Körbe aus Kunststoff .
Fassungsvermögen:
8 Körbe 500 x 500 mm, 70 mm hoch, engmaschig.
oder
8 Körbe 500 x 500 mm, 70 mm hoch, weitmaschig.
Best.-Nr.: gemäß Liste

· Körbe aus Kunststoff, mit Geschirrkorbaufsatz .
Fassungsvermögen:
5 Körbe 500 x 500 mm, 70 mm hoch, engmaschig, mit Geschirrkorbaufsatz, 41 mm hoch. (Höhe Korb mit Aufsatz: 106 mm)
oder
5 Körbe 500 x 500 mm, 70 mm hoch, weitmaschig, mit Geschirrkorbaufsatz, 41 mm hoch. (Höhe Korb mit Aufsatz: 106 mm).
Best.-Nr.: gemäß Liste

· Einlegeblech mit Schlitzlochung, zum Stapeln von Geschirrteilen direkt auf der Plattform, Größe Q1/1.
Best.-Nr.: 89 07 10 01

Ausführung auf Wunsch gegen Mehrpreis


· Mit umlaufendem Stoßschutz.


· Antistaticbereifung ( 125 mm.

Ausführung auf Wunsch gegen Minderpreis


· Rollen verzinkt ( 125 mm.

