K|POT® 1/1-ck-2200-2Z (Einbau)          84012052
09/2018
Seite 1.1

[image: image1.png]


Cerankochfeld, 
K-POT 2 Zonen mit elektronischer Steuerung,

Einbaugerät mit Gehäuse aus Edelstahl

Abmessungen

Länge:
603 mm

Breite:
398 mm

Höhe:
218 mm
Ausführung

Cerankochfeld zum Einbauen in eine Abdeckung.
Gehäuse aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.:1.4301(CNS), matt geschliffen.

Das Ceranfeld flächenbündig in die Einbaubrille eingebaut. 

Unter dem Ceranglas ist ein Strahlungsheizkörper mit einer Heizfläche von 455x245 mm und zwei separaten Heizkreisen, für gleichmäßige Wärmeverteilung montiert.

Funktion des Gerätes gewährleistet bei Verwendung von thermoplates® der unterschiedlichen Größe GN 1/1, 2xGN 1/2 und 3xGN1/3 mit passenden Deckeln, siehe Zubehör.

Im Steuergehäuse eingebaut Ein-/Ausschalter, zwei Versenkdrehknebel (12-Stufenschalter). Zweifarb-LED, elektronische Steuerung.

Elektronische Steuerungen mit 12 Programmen pro Heiz Zone sind aufgeteilt in 3 Funktionsbereiche:

Erwärmen und Regenerieren

6 Programmstufen auf die jeweilige Speisenempfindlichkeit und Füllmenge abgestimmt, zum Erwärmen und Regenerieren gekühlter Speisen, von anzunehmender Ausgangstemperatur von 4° - 6°C.

Warmhalten

3 Programmstufen zum Warmhalten bereits erwärmter Speisen,

von anzunehmender Ausgangstemperatur von 65° - 70°C.

Kochen und Braten

3 Leistungsstufen zum Kochen und Braten (pro Heizfeld). 

Leistungsstufe 4 – 120°C mit 550 Watt

Leistungsstufe 5 – 180°C mit 725 Watt

Leistungsstufe 6 – 220°C mit 1100 Watt

Auswahl der Programme über die Stufenschalter.

Anzeige der einzelnen Programmphasen (Regenerier- und Warmhaltephase) mittels Zweifarben-LED. Warn-Hinweis nach Ablauf von 3 Stunden Regenerier- und Warmhaltezeit.

Technische Daten

Gerät mit Elektro-Zuleitung (ohne Stecker) 1,4m lang
Gewicht:

8,5 kg

Nennspannung:
1N AC 230 V 50 / 60 Hz
El.-Anschlusswert:
2,2 kW
Schutzart:

IP X0
CE-konform.

Fabrikat
Rieber

Modell
K|POT® 1/1-ck-2200-2Z (Einbau)
Best.-Nr.
84012052
Preis p. St.
€..............
Gesamt
 €..............

Zubehör gegen Mehrpreis

· thermoplate( C 1/1 100mm beschichtet


Best.-Nr: 84010860

· thermoplate( C 1/1 65mm beschichtet


Best.-Nr: 84010861

· thermoplate( C 1/1 40mm beschichtet


Best.-Nr: 84010862

· thermoplate( C 1/2 100mm beschichtet


Best.-Nr: 84010870

· thermoplate( C 1/2 65mm beschichtet


Best.-Nr: 84010871

· thermoplate( C 1/2 40mm beschichtet


Best.-Nr: 84010872

· thermoplate( C 1/3 100mm beschichtet


Best.-Nr: 84010847

· thermoplate( C 1/3 65mm beschichtet


Best.-Nr: 84010846

· thermoplate( C 1/3 40mm beschichtet


Best.-Nr: 84010848

· Buffetdeckel 1/1 Edelstahl



Best.-Nr: 84012101

· Buffetdeckel 1/2 Edelstahl



Best.-Nr: 84012103

· Buffetdeckel 1/3 Edelstahl



Best.-Nr: 84012104

· Kochdeckel 1/1 Edelstahl




Best.-Nr: 84012131

· Kochdeckel 1/2 Edelstahl




Best.-Nr: 84012133

· Kochdeckel 1/3 Edelstahl




Best.-Nr: 84012134

�








