POK-Q1/1
Stand 11/2003
Seite 1.1

Kombistapler, unbeheizt mit Plattform, offen, für Tassenkörbe und 3 Tellerröhren für Kaffee-Untertassen

Abmessungen

Länge:
958 mm

Breite:
690 mm

Höhe:
911 mm

Ausführung

Der Wagen gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS), sichtbare Flächen matt geschliffen.

Mit 1 rechteckigen Plattform.
Zuladung max. 200 kg.
Stapelhöhe: ca. 575 mm (bis Oberkante Stapler).
Leichtgängige Plattform, geführt mittels 4 Axial-/Radialkugellager-Kombinationen, kipp- und verkantsicher.
Hebemechanismus aus 3 mm dickem CNS.

Plattform geeignet für Tassenkörbe 500 x 500 mm. 
Plattformabmessungen: 537 x 555 mm.

An der linken Stirnseite CNS-Korpus, einwandig. Darin integriert der Hebemechanismus für die offene Stapelplattform, sowie oben eingebaut 3 Einbau-Tellerröhren, eckig, unbeheizt für Kaffee-Untertassen.
Zuladung max. 30 kg pro Röhre.
Stapelhöhe: ca. 520 mm, pro Röhre.
Die Tellerröhren mit Bodenzentrierung, für festen Sitz der Röhren.
Leichtgängige Plattform, kipp- und verkantsicher.
Mit seitlichen Führungsschienen, zum Schutz der Tellerkanten.
Plattform geeignet für Kaffee-Untertassen, ( max. 165 mm. 
Schachtabmessungen i. L. : 170 x 170 mm.
Die 3 Tellerröhren abgedeckt mit einem einwandigen CNS-Deckel, an der Seite einhängbar.

Einstellung der gleichbleibenden Ausgabehöhe durch Ein- und Aushängen der hitzebeständigen Zugfedern.

Unter der offenen Stapelfläche angebaut Boden aus CNS, umlaufend abgekantet, als Abstellfläche für leere Körbe.

Mit Stoßschutz bestehend aus 4 Stoßecken.

Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867, Teil 8. Raddurchmesser 125 mm. 
2 Lenkrollen und 2 Lenkstopprollen.


Leergewicht: 69 kg.

Fabrikat
Rieber 

Modell
POK-Q1/1
Best.-Nr.
89020307
Preis p. St.
€ ..............
Gesamt € ..............

Zubehör auf Wunsch gegen Mehrpreis


· Körbe aus CNS oder rilsaniertem Stahldraht .
Fassungsvermögen: 
7 Körbe 500 x 500 mm, 75 mm hoch
oder
5 Körbe 500 x 500 mm, 115 mm hoch.
Best.-Nr.: gemäß Liste

· Körbe aus Kunststoff.
Fassungsvermögen:
8 Körbe 500 x 500 mm, 70 mm hoch, engmaschig.
oder
8 Körbe 500 x 500 mm, 70 mm hoch, weitmaschig.
Best.-Nr.: gemäß Liste

· Körbe aus Kunststoff, mit Geschirrkorbaufsatz .
Fassungsvermögen:
5 Körbe 500 x 500 mm, 70 mm hoch, engmaschig, mit Geschirrkorbaufsatz, 41 mm hoch. (Höhe Korb mit Aufsatz: 106 mm)
oder
5 Körbe 500 x 500 mm, 70 mm hoch, weitmaschig, mit Geschirrkorbaufsatz, 41 mm hoch. (Höhe Korb mit Aufsatz: 106 mm).
Best.-Nr.: gemäß Liste

Ausführung auf Wunsch gegen Mehrpreis


· Mit umlaufendem Stoßschutz.


· Antistaticbereifung ( 125 mm.

Ausführung auf Wunsch gegen Minderpreis


· Rollen verzinkt ( 125 mm.

