KAW-3
Stand 05/2017
Seite 1.1

Kaltspeisen-Ausgabewagen, 3-teilig, mit Stoßecken

Abmessungen

Länge:
1203 mm
Breite:
850/625 mm
Höhe:
1100 mm


Ausführung

Der Wagen aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS).

Der Wagen komplett gefertigt aus CNS-Quadratrohren 25 x 25 x 1,25 mm.

In 900 mm Höhe waagrechter Rohrrahmen, Abmessungen 1105 x 559 x 25 mm, mit 2 eingeschweißten, U-förmigen Querstegen, vorgesehen zur Aufnahme von 3 GN-Behältern, Größe GN 1/1, 200 mm tief. 
Fassungsvermögen: 3 x GN 1/1.

Darunter angeordnet 3 offene Fächer, bestehend aus senkrechten Quadratrohrsteherpaaren, mit je 3 Paar eingeschweißten, U-förmigen Auflageschienen mit Kippsicherung und beidseitiger Durchschubsperre für GN 1/1, pro Fach. Die senkrechten Steher unten waagrecht mit umlaufendem Rahmen aus CNS-Quadratrohren verbunden.
Höhenabstand zwischen den Auflageschienen je 146 mm.
Höhenabstand zwischen unterstem Schienenpaar und unterem, umlaufendem Rahmen 197 mm.
Fassungsvermögen: 9 x GN 1/1.

In 1100 mm Höhe waagrechter Rohrrahmen, Abmessungen 1115 x 559 x 25 mm, mit 2 eingeschweißten, U-förmigen Querstegen, vorgesehen zur Aufnahme von 3 GN-Behältern, Größe GN 1/1, 65 mm tief. Der Rohrrahmen mittels 4 Quadratrohrstehern auf dem in 900 mm Höhe angeordneten Rohrrahmen aufgesetzt, 258 mm über die hintere Längskante des unteren Rohrrahmens überstehend. Gesamtbreite des Wagens 850 mm.
Freie Rohrenden mit Kunststoff-Abdeckkappen verschlossen.
Fassungsvermögen: 3 x GN 1/1

Der Wagen an einer Stirnseite mit einem Schiebegriff aus CNS-Rundrohr, Ø 25 mm versehen.

Mit Stoßschutz bestehend aus 4 Stoßecken.


Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867, Teil 8.
Raddurchmesser: 125 mm.
2 Lenkrollen und 2 Lenkstopprollen 


Der Wagen vorgesehen zur Aufnahme von GN-Behältern der Größe GN 1/1, zur Ausgabe/ Portionierung von Kaltspeisen.


Fabrikat
Rieber
Modell
KAW-3
Best.-Nr.
88042401
Preis p. St.
€ ..............

Gesamt € ..............

