GWW-12
Stand 05/2017
Seite 1.1

Gewürzwagen mit 12 Gewürzbehältern

Abmessungen

Länge:
765 mm
Breite:
635 mm
Höhe:
900 mm


Ausführung
Gefertigt gemäß DIN 18867.


Gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS),
sichtbare Flächen geschliffen (Korn 320).


Der Wagen bestehend aus 2 CNS-Rundrohr-Schiebebügeln 25 mm gebogen, dazwischen eingeschweißt 2 tiefgezogene CNS-Wannen, oben 150 mm, unten 100 mm tief. Die obere Wanne mit Einteilung für 12 Gewürzbehälter mit selbstschließenden, transparenten Kunststoffdeckeln, unten 8 Einteilungen für 120 x 120 mm große Gewürzdosen, Rest der Wanne ohne Einteilungen.
Inklusive 12 Gewürzbehälter.

Am unteren Bord Stoßschutz bestehend aus 4 Abweiserrollen.

Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867, Teil 8.
Raddurchmesser: 125 mm

2 Lenkrollen und 2 Lenkstopprollen

Leergewicht: 32 kg

Fabrikat
Rieber 
Modell
GWW-12
Best.- Nr.
88210101


Preis p. St.
€ ................
Gesamt € ..............

Ausführung auf Wunsch gegen Mehrpreis


· Antistaticbereifung ( 125 mm


