ERRV-H-190-280-785
Stand 08/2005
Seite 1.2

Einbau-Verstellröhre, rund, beheizt, mit Polycarbonat-Deckel, lange Röhre, für Teller-Ø 190 – 280 

Abmessungen

Durchmesser:
372 mm 

Einbautiefe:
785 mm 


Ausführung

Die Verstellröhre gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS), in verwindungsarmer CNS-Profilkonstruktion.
Zuladung max. 75 kg.

Stapelhöhe: ca. 700 mm (600 mm + 100 mm in Kunststoff-Deckel) lange Röhre

Leichtgängige Plattform, geführt mittels 6 Kunststoff-Rollen, kipp- und verkantsicher, griffgünstig angeordnet. Plattform und Rollenführung in stabiler Ausführung. Plattform rilsanbeschichtet.

Plattform je nach Bedarf von Hand an Teller-( von 190 bis 280 mm anpassbar.
Dazu Führungsstangen verstellbar und fest fixierbar, kein Werkzeug erforderlich; 

einstellbare Tellerdurchmesser: 190 mm, 195 mm, 205 mm, 220 mm, 240 mm, 260 mm, 280 mm sowie mögliche Zwischengrößen.


Die Verstellröhre inklusive Deckelhaube aus Polycarbonat.

Einstellung des gewünschten Tellerdurchmessers mittels 3 über Raster im CNS-Boden geführte Verstellstangen aus Rundmaterial, rilsanbeschichtet.
Federkraft je nach Geschirrgewicht bequem einstellbar, durch Ein- und Aushängen der Zugfedern.
Die Verstellröhre mit CNS-Mantel.

Heizelement aus CNS am Boden montiert. Verbindung zur Schalterblende steckbar, für einfache Montage und Demontage der Röhre. Komplett elektrisch verdrahtet, mit Ein‑/Ausschalter und Thermostat, regelbar von +30 bis +90 °C. Schalter in tiefgezogene Schalterblende, Abmessungen 176 x 108 mm, integriert.
Die Schalterblende vorgesehen zum Einbau im Thekenunterbau.

Die Verstellröhre mit Elektro-Zuleitung 1,6 m lang, mit Schukostecker.

Leergewicht: ca. 15,3 kg.

Die Verstellröhre vorgesehen zum Einhängen von oben in vorhandenen Abdeckungsausschnitt, ( 362 mm.
Ausschnitt für Schalterblende: 152 x 85 mm.


Technische Daten

El.-Anschlusswert: 0,550 kW.
Nennspannung: 1N AC 230 V 50 Hz.

Schutzart: IPX4 (spritzwassergeschützt).


Fabrikat
Rieber

Modell
ERRV-H-190-280-785
Best.-Nr.
89050424
Preis p. St.
€ ..............
Gesamt € ..............

Zubehör auf Wunsch gegen Mehrpreis

· CNS-Deckel, doppelwandig  
(Stapelhöhe mit CNS-Deckel ca. 575 mm) lange Röhre
Best.-Nr.: 89 06 01 03

