BM-115-1/1B
Stand 05/2017
Seite 1.1

Tisch-Bain-Marie (Warmhaltewanne 1 x GN 1/1, Tischausführung)

Abmessungen

Länge:
360 mm

Breite:
564 mm (Abdeckung)

Breite:
640 mm (mit Schalterblende u. Anschlusskabel)

Höhe:
290 mm

Ausführung

Das Gerät gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS).


Die Abdeckung aus 1 mm dickem CNS, allseitig 15 mm abgekantet, glatt, ohne Verkröpfung.
In die Abdeckung eingezogen 1 Warmhaltewanne, isoliert, elektrisch beheizbar (nassbeheizt).
Die Warmhaltewanne tiefgezogen, passend für GN-Behälter der Größe max. GN 1/1, 200 mm tief, mit untergebauter Heizwanne, mit Rohrheizkörper, 765 W/230 V.
Die Warmhaltewanne ausgestattet mit Kugelablasshahn ½ “. Auslauf nach vorne, zur Bedienungsseite.

Die Warmhaltewanne mit umlaufender CNS-Verkleidung und isoliert.
Mit Boden aus CNS, tiefgezogen, mit 4 eingezogenen Gleitfüßen.

Schaltelemente stoßgeschützt, gut sichtbar an der vorderen Längsseite (Bedienungsseite) angeordnet. Schalterblende tiefgezogen.
Mit 1 Ein‑/Ausschalter.
Mit Thermostat, regelbar von +30 bis +110 °C.

An der hinteren Längsseite mit Elektro-Zuleitung, ca. 2 m lang, mit Schukostecker.
Breite mit Schalterblende 610 mm, mit PG-Verschraubung für Elektro-Zuleitung 640 mm.

Nischenbreite (bei abgesenkter Aufstellung) min. 660 mm.


Gewicht: 10,5 kg.


Technische Daten

El.-Anschlusswert: 0,765 kW.
Nennspannung: 1N AC 230 V 50 Hz.

VDE-EMV-geprüft.
VDE-GS-geprüft.
Spritzwassergeschützt.


Fabrikat
Rieber

Modell
BM-115-1/1B
Best.-Nr.
87030201
Preis p. St.
€ ..............
Gesamt € ..............

Zubehör auf Wunsch gegen Mehrpreis


· Ablaufsieb aus CNS, zum Einsetzen in Ablaufrohr.
Best.-Nr.: 57 01 03 01

