K|POT® 1/1-ck-2200 (Einbau)
84012050
09/2018
Seite 1.1

[image: image1.png]


Cerankochfeld
mit elektronischer Steuerung.

Einbaugerät mit Gehäuse aus Edelstahl

Abmessungen

Länge:

603 mm

Breite:

398 mm

Höhe:

218 mm
Ausführung

Cerankochfeld zum Einbauen in eine Abdeckung.
Gehäuse aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.:1.4301(CNS), matt geschliffen.

Das Ceranfeld flächenbündig in die Einbaubrille eingebaut. 

Unter dem Ceranglas ein Strahlungsheizkörper mit einer Heizfläche von 455x245 mm,

für gleichmäßige Wärmeverteilung montiert.

Funktion des Gerätes gewährleistet bei Verwendung von thermoplates® der 

unterschiedlichen Größe GN 1/1,2xGN1/2 und 3xGN1/3 mit passenden Deckeln, siehe Zubehör.

Im Steuergehäuse eingebaut Ein-/Ausschalter, Versenkdrehknebel (12-Stufenschalter). Zweifarb-LED, elektronische Steuerung.


Elektronische Steuerung mit 12 Programmen aufgeteilt in 3 Funktionsbereiche:

Erwärmen und Regenerieren

6 Programmstufen auf die jeweilige Speisenempfindlichkeit und Füllmenge abgestimmt, zum Erwärmen und Regenerieren gekühlter Speisen, von anzunehmender Ausgangstemperatur von 4° - 6°C.

Warmhalten

3 Programmstufen zum Warmhalten bereits erwärmter Speisen,

von anzunehmender Ausgangstemperatur von 65° - 70°C.

Kochen und Braten

3 Leistungsstufen zum Kochen und Braten. 

Leistungsstufe 4 – 120°C mit 1100 Watt

Leistungsstufe 5 – 180°C mit 1450 Watt

Leistungsstufe 6 – 220°C mit 2200 Watt

Auswahl der Programme über Stufenschalter.

Anzeige der einzelnen Programmphasen (Regenerier- und Warmhaltephase) mittels Zweifarb-LED. Warn-Hinweis nach Ablauf von 3 Stunden Regenerier- und Warmhaltezeit.


Technische Daten
Gerät mit Elektro-Zuleitung (ohne Stecker) 1,4m lang

Nennspannung:
1N AC 230 V 50 / 60 Hz

El.-Anschlusswert:
2,2 kW

Gewicht:

8,5 kg
Schutzart:

IP X0
CE-konform
Fabrikat
Rieber

Modell
K|POT® 1/1-ck-2200 (Einbau)
Best.-Nr.
84012050
Preis p. St.
€..............
Gesamt
 €..............

Zubehör gegen Mehrpreis

· thermoplate( C 1/1 100mm beschichtet


Best.-Nr: 84010860

· thermoplate( C 1/1 65mm beschichtet


Best.-Nr: 84010861

· thermoplate( C 1/1 40mm beschichtet


Best.-Nr: 84010862

· thermoplate( C 1/2 100mm beschichtet


Best.-Nr: 84010870

· thermoplate( C 1/2 65mm beschichtet


Best.-Nr: 84010871

· thermoplate( C 1/2 40mm beschichtet


Best.-Nr: 84010872

· thermoplate( C 1/3 100mm beschichtet


Best.-Nr: 84010847

· thermoplate( C 1/3 65mm beschichtet


Best.-Nr: 84010846

· thermoplate( C 1/3 40mm beschichtet


Best.-Nr: 84010848

· Buffetdeckel 1/1 Edelstahl



Best.-Nr: 84012101

· Buffetdeckel 1/2 Edelstahl



Best.-Nr: 84012103

· Buffetdeckel 1/3 Edelstahl



Best.-Nr: 84012104

· Kochdeckel 1/1 Edelstahl




Best.-Nr: 84012131

· Kochdeckel 1/2 Edelstahl




Best.-Nr: 84012133

· Kochdeckel 1/3 Edelstahl




Best.-Nr: 84012134

