varithek® 1/1-ik-3500-○ (0,8)
91010254
08/2018
Seite 1.1

[image: image1.png]



varithek® Induktionskochfeld,
zum Einschieben in varithek®- Systemträger,
oder freien Aufstellung

Abmessungen

Länge:
325 mm

Breite:
620 mm

                            640 mm (mit Abstandhalter) 

Höhe:
141 mm

Ausführung

Das Gehäuse aus Chromnickelstahl (Werkstoff-Nr.: 1.4301, matt geschliffen) mit integriertem Fixierrahmen gegen verrutschen und zur Aufnahme von thermoplates. Tiefgezogene Auflagen an den Längsseiten, zum Einschieben in einen varithek(-Systemträger oder zur freien Aufstellung.

An der Rückseite CNS Abstandsbügel aus Rundmaterial 1.4301 Ø10mm zur besseren Kühlung wenn das varithek® Induktionskochfeld in einen passenden Systemträger eingeschoben ist.

An der Unterseite ca. mittig im vorderen Bereich gezogene Griffmulde zum leichteren einschieben und herausziehen des Gerätes im Systemträger.

Effektive Lagerung durch stapeln der Geräte möglich, max. 3 Geräte übereinander. 

Die Kochfläche aus Ceranglas, bietet optimal genutzten Platz für Kochtöpfe in GN- Format (thermoplates®), ob 1/1 oder 2x 1/2 oder 3 x 1/3 oder 2/3 + 1/3.

Das Induktionskochfeld im CNS-Gehäuse eingefasst, mit microprozessor-gesteuertem Hochleistungs-Induktionsgenerator, der über einen Luftkreislauf be-und entlüftet wird.

Mit rundem Kochfeld , Induktionsfläche 230 mm Durchmesser.

Automatische Topferkennung.
An der Geräteunterseite ein abnehmbarer Fettfilter(Drahtgestrick) eingebaut 

Regler-Elektronik ist geschützt im vorgebauten Steuergehäuse eingebaut. Die Regelung erfolgt über einen Drehschalter mit Leistungsstufen von 0-9, integriertem Ein-/Ausschalter mit Betriebs und Signalleuchte. 

Technische Daten

Gerät steckerfertig:
mit Elektro-Zuleitung 0,8 m lang, Schukostecker

Gewicht:

12,5 kg

El.-Anschlusswert:
3,5 kW
Nennspannung:
1N AC 230 V 50/60 Hz.

Schutzart:

IP X4

VDE / TÜV - geprüft.

CE - konform.

Fabrikat
Rieber

Modell
varithek® 1/1-ik-3500-○ (0,8)
Best.-Nr.
91 01 02 54
Preis p. St.
€..............
Gesamt €..............

Zubehör auf Wunsch gegen Mehrpreis

Zubehör:
· Reinigungsschaber für Ceranglas

Best.-Nr.: 91 02 03 01

· thermoplates® - Das Kochgeschirr im GN-Format

· Wok-Aufsatz V-1/1-WA5
Best.-Nr.: 91 04 01 06

· Demeyere Wokpfanne WP3 aus Edelstahl, Ø 360 mm, 6 Liter Fassungsvermögen, mit rundem Boden (mit Wok-Aufsatz V-1/1-WA5 91040106 verwendbar)
Best.-Nr.: 91 04 02 03
· Demeyere Wokpfanne aus Edelstahl, 8,5 Liter Fassungsvermögen, mit flachem Boden(ohne Wok-Aufsatz einsetzbar)

Best.-Nr.: 91 04 02 04
· Auftischsystemträger ohne Frontklappe, für max. GN-Größe 1/1 150 mm

Best.-Nr.: 91 05 01 07

· Auftischsystemträger mit Frontklappe, für max. GN-Größe 1/1 200 mm

Best.-Nr.: 91 05 01 02

· Auftischsystemträger ohne Frontklappe, für max. GN-Größe 1/1 200 mm

Best.-Nr.: 91 05 01 04

· Einbausystemträger mit Frontklappe, für max. GN-Größe 1/1 200 mm

Best.-Nr.: 91 05 02 01

�








