Thermorack 2x1/1
8840708               03/2019
Seite 1.2

[image: image1.png]



Regalwagen mit Abdeckung, 2-teilig ohne Türe
für GN 1/1,2/3,1/3,1/2,2/8 mit Abweiserrollen

Abmessungen

Länge:
805 mm
Breite:
619 mm
Höhe:
1642 mm


Ausführung
Gefertigt gemäß DIN 18867, Teil 2.


Der Wagen gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS),
sichtbare Flächen geschliffen (Korn 320).


Abdeckung glatt, 774 x 575 mm, 4-seitig 25 mm abgekantet.
Der Wagen bestehend aus einem CNS-Quadratrohrgestell 25 x 25 x 1,25 mm.
Eingeschweißt U-förmige Auflageschienen mit Kippsicherung und beidseitiger Durchschubsperre für GN 1/1,2/3, 1/3, 1/2, 2/8.
Lichtmaß zwischen den Auflageschienen horizontal: 332,5 mm
Lichtmaß zwischen den Auflageschienen vertikal: 73 mm
Anzahl der Auflageschienenpaare: 2x 18 Stück 
Seitenverkleidung und Verkleidung Rückwand aus Spanplatte belegt mit Resopal 

12mm zum aushängen schwarz matt.
Mit Stoßschutz bestehend aus 4 Abweiserrollen.


Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867, Teil 8.
Raddurchmesser: 125 mm
2 Lenkrollen und 2 Lenkstopprollen 


Leergewicht: ca.65 kg


Fabrikat
Rieber 
Modell
Thermorack Trolley 2x1/1
Best.- Nr.
88040708

Preis p. St.
€ ..............

Gesamt € ..............

[image: image2.png]


[image: image3.png]


Ausführung auf Wunsch gegen Mehrpreis


· Verkleidung aus Hohlstegplatten aus Acryl 10mm 

Rückwand Best.-Nr.: 58042322 

Seitenverkleidung Best.-Nr.: 58042220

· Antistatische Bereifung ( 125 mm

[image: image4.png]



· 3-seitige Galerie auf der Abdeckung Ø10mm
      Best.-Nr.: 58041918
Ausführung auf Wunsch gegen Minderpreis


· Verzinkte Rollenausstattung ( 125 mm
[image: image5.png]i

]

-
; TR
I
- m
\"" ‘
mem |
T‘rHHHH |

L

\
”HM‘
i Jil
I
|

-
(A

DL

(TR ‘

AN H‘ H

(B |

iHHHH |

HH

H\H
]
““u




Varianten:


