varithek® 1/1-GN-port
91050301
05/2018


Seite 1.1

[image: image1.png]091

L

6il.

2

3




varithek® 1/1-GN-port 

passend für varithek®-Buffet

Abmessungen

Länge:
350 mm

Breite:
555 mm

Höhe:
160 mm

Ausführung

Der Auftischsystemträger ist gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301. 

Er kann einzeln oder zu größeren Einheiten kombiniert in möbelseitige Einstellnischen, 
oder auf Tischen aufgestellt werden. Passend für varithekbuffet. 

Die Längsseiten doppelwandig. Innenseiten mit 3 tiefgezogenen, hygienischen Auflagesicken zur Aufnahme der varithek® 1/1 Funktionselemente.

Die Abstände der Sicken sind so ausgeführt, dass beim Einsatz von 20, 40, 60 und 100 mm tiefen Thermoplates oder bei den handelsüblichen GN-Behältertiefen 20, 40, 65, und 

100 mm ein optimaler Abstand zum varithek® Element gewährleistet ist.
4 Gummiauflagen zum verbesserten Halt in der Einstellnische oder auf dem Tisch.
Systemträger passend für alle Varithek-Funktionsträger Typ V-1/1.


Technische Daten

Gewicht: 
3,3 kg 

Fabrikat


Hersteller:
Rieber
Modell:
varithek® 1/1-GN-port
Best.-Nr.:
91 05 03 01

Preis p. St.
€..............
Gesamt €..............

Zubehör auf Wunsch gegen Mehrpreis

Zubehör:

· varithek® Quersteg 


Best.-Nr.: 84 19 02 05  

�








