varithek® 1/1-ch-800 (1,0m)
91010150
06/2019
Seite 1.1

[image: image1.png]


varithek® Cerankochfeld (Warmhalteplatte)
ganzflächig beheizt,
zum Einschieben in varithek®-Systemträger,
oder freien Aufstellung.

Abmessungen

Länge:
325 mm

Breite:
620 mm

Höhe:
  63 mm

Ausführung

Das Gehäuse aus Chromnickelstahl (Werkstoff-Nr.: 1.4301, matt geschliffen) mit integriertem Fixierrahmen gegen verrutschen und zur Aufnahme von thermoplates. Tiefgezogene Auflagen an den Längsseiten, zum Einschieben in einen varithek(-Systemträger oder zur freien Aufstellung.

Effektive Lagerung durch stapeln der Geräte möglich, max. 5 Geräte übereinander. 

Die Kochfläche aus Ceranglas, bietet optimal genutzten Platz für Kochtöpfe in GN- Format (thermoplates®), ob 1/1 oder 2x 1/2 oder 3 x 1/3 oder 2/3 + 1/3.


Unter dem Ceranglas montiert ein Strahlungsheizkörper mit einer Heizfläche von 
235 x 420 mm, für gleichmäßige Wärmeverteilung.

Im Steuergehäuse geschützt untergebracht, elektronische Steuerung mit einem Stufenregler 0 – 9, integriertem Ein-/Ausschalter und Betriebsleuchte.


Technische Daten
Gerät steckerfertig:
mit abnehmbarer Elektro-Zuleitung 1,0 m lang, mit Schukostecker
Gewicht:

6,6 kg
Nennspannung:
1N AC 230 V 50/60 Hz
El.-Anschlusswert:
0,8 kW
Schutzart:

IP X4

VDE / TÜV - geprüft.

CE - konform.

Fabrikat
Rieber

Modell
varithek® 1/1-ch-800 (1,0m)
Best.-Nr.
91 01 01 50
Preis p. St.
€..............
Gesamt €..............

Zubehör auf Wunsch gegen Mehrpreis

Zubehör:
· Reinigungsschaber für Ceranglas
Best.-Nr.: 91 02 03 01

· Gastronorm Behälter

· thermoplates® - Das Kochgeschirr im GN-Format

· Auftischsystemträger ohne Frontklappe, für max. GN-Größe 1/1 150 mm

Best.-Nr.: 91 05 01 07

· Auftischsystemträger mit Frontklappe, für max. GN-Größe 1/1 200 mm

Best.-Nr.: 91 05 01 02

· Auftischsystemträger ohne Frontklappe, für max. GN-Größe 1/1 200 mm

Best.-Nr.: 91 05 01 04

· Einbausystemträger mit Frontklappe, für max. GN-Größe 1/1 200 mm

Best.-Nr.: 91 05 02 01

· varithek® GN-port für catering kitchen, max. GN-Größe 1/1 150 mm

Best.-Nr.: 91 05 03 01
�








