RRV-U1-190-320
Stand 06/2017
Seite 1.2

Röhrenstapler mit 1 Verstellröhre, rund, umluftbeheizt, mit Deckelhaube aus Polycarbonat , für Teller-Ø 190 - 320

Abmessungen

Länge:
620 mm

Breite:
480 mm

Höhe:
900 mm (ohne Einsatz/Deckel)

Ausführung

Der Wagen gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS), sichtbare Flächen matt geschliffen.
 
Verstellröhre, komplett aus CNS, in verwindungsarmer CNS-Profilkonstruktion.
Zuladung max. 75 kg/Röhre.
Stapelhöhe bis Röhrenrand: ca. 600 mm.
Leichtgängige Plattform, kipp- und verkantsicher, griffgünstig angeordnet. Plattform rilsanbeschichtet.

Einstellung des gewünschten Tellerdurchmessers mittels 3 über Raster im CNS-Boden geführte Verstellstangen aus Rundmaterial, rilsanbeschichtet.

Federkraft je nach Geschirrgewicht bequem einstellbar, durch Ein- und Aushängen der Zugfedern am dazu herausnehmbaren Röhreneinsatz.

Anzahl Röhren: 1

Die Verstellröhre inklusive Deckelhaube aus Polycarbonat,  rund, 130 mm hoch.
Stapelhöhe mit Polycarbonat-Deckelhaube: ca. 700 mm.

Röhre nicht geeignet zum Einsetzen von Kunststoff-Geschirrteilen.

Plattform je nach Bedarf von Hand an Teller-( von 190 bis 320 mm anpassbar.
Dazu Führungsstangen verstellbar und fest fixierbar, kein Werkzeug erforderlich; 

einstellbare Tellerdurchmesser: 190 mm, 195 mm, 205 mm, 220 mm, 225 mm, 250 mm, 275 mm, 300 mm, 320 mm sowie mögliche Zwischengrößen

Korpus doppelwandig isoliert.

Heizelemente aus CNS (Umluftheizung) 
Thermostat, regelbar von +30 bis +110 °C.  Mit Überhitzungsschutz.
Schaltelemente stoßgeschützt, gut sichtbar unterhalb des Schiebegriffs angeordnet. 
Mit Spiralkabel ca. 2,5 m lang, Schukostecker, Blindsteckdose und 1 Ein‑/Ausschalter. 


An der Stirnseite montiert 1 Sicherheitsschiebegriff. 


Mit Stoßschutz bestehend aus 4 Stoßecken.


Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867, Teil 8. Raddurchmesser 125 mm. 
2 Lenkrollen und 2 Lenkstopprollen.

Technische Daten

El.-Anschlusswert: 0,9 kW.
Nennspannung: 1N AC 230 V 50 Hz.

VDE-EMV-geprüft.
VDE-GS-geprüft.
Schutzart: IPX5 (Außen strahlwassergeschützt)

Leergewicht: ca. 41 kg

Fabrikat
Rieber

Modell
RRV-U1-190-320
Best.-Nr.
89010168
Preis p. St.
€ ..............
Gesamt € ..............

Ausführung auf Wunsch gegen Mehrpreis

· CNS-Deckel, doppelwandig, rund für Verstellrohr 190 – 320 (Stapelhöhe mit CNS-Deckel ca. 575 mm).
Best.-Nr.: 89 06 01 02

· Mit umlaufendem Stoßschutz. 

· Rollen CNS ( 125 mm.

Ausführung auf Wunsch 


· Rollen verzinkt ( 125 mm.

