hybrid kitchen 140 °C
Stand 01/2009

Seite 1.1

hybrid kitchen*140 °C
Abmessungen
Länge:
820 mm
Breite:
592 mm
Höhe:
963 mm


Ausführung
Gefertigt gemäß DIN 18864.


Gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS),
sichtbare Außenseiten geschliffen.


Behälter und Tür aus CNS, doppelwandig, mit Steinwolle und mit FCKW-freiem PU-Schaum isoliert.
Behälterinnenraum glatt mit fugenlos tiefgezogenen Auflagesicken zur Aufnahme von GN-Behältern, max. GN 1/1. Auflagenabstand 37 mm.

Behälterinnenraum dichtgeschweißt, mit Kugelecken (hinten unten), Hygieneausführung H2. Radius jeweils R10. 

Oben mit Deckel aus CNS, dichtgeschweißt, doppelwandig und mit Mineralwolle isoliert. Deckel oben mit Stapelprägung.
Deckel mit 2 eingeformten Spannverschlüssen. Außenumlaufende lebensmittelbeständige Dichtung, dadurch Deckel stoßgesichert 

An einer Längsseite eine spezielle Funktionstüre mit getrennt steuerbaren Heizungen und Lüftern. Elektronische Steuerung für vier verschiedene Betriebsarten.

· Hybridfunktion (warm / kalt

· Umluft passiv mit optionaler CNS-Kühlplatte gleichzeitig, 

· Garen auf Zeit, Garen mit Kerntemperatur, 

· Umluft kalt passiv mit Kühlplatte Nr. 85012002 optional.

Tür innen glatt, außen mit Kantenverschluss (für Einhandbedienung) ausgeführt.

Tür mit aufgesetztem, Schiebegriff. Oben eingebaut: GN-Behälter 1/9 mit Steckdeckel für die Wasseraufnahme. 

Türe mit 2 eingebauten Heizelementen. 

Heizelement  IPX5.   
Spiralkabel ca. 1,5 m lang mit Schukostecker.

In die Türe eingebaut eine elektronische Bedieneinheit mit Display, Drehregler Garen / Kerntemperatur / Lüfter / Hybrid / 2 Kammertemperaturen

Menü: Start / Stop / Kammertemperatur / Zeit / Dampf

Programme:

Programm 1: Garen

Programm 2: Kerntemperatur

Programm 3: Lüfter

Programm 4: Hybrid

Programm 5: Kammertemperaturen

Programm 6: Menü (Gespeicherte Programme abrufen)

An beiden Längsseiten je 2 Bolzen zum Einhängen des Zubehörs.

Der Thermoport vorgesehen zur Bestückung von oben (Deckel) und von vorne (Tür).



Bestückung vorne:
Der Behälterinnenraum vorgesehen zum Einschieben von GN-Behältern, max. 2 x GN 1/1 (325 x 530 mm), 200 mm tief und 1 x GN 1/1, 150 mm tief oder deren Unterteilung.
Inhalt mit GN-Einsätzen: max. 70,4 Liter.


Garen:
2 St. GN 1/1 200mm tief= 52l; oder 5 St. thermoplates GN 1/1 100mm tief= 58,5l; oder 8 St. thermoplates GN 1/1 65mm tief= 56l.

Hybrid (kein Dampfgaren möglich)

2 St. GN 1/1 200mm tief= 52l; oder 4 St. thermoplates GN 1/1 100mm tief= 46,5l; oder 7 St. thermoplates GN 1/1 65mm tief= 49l. 

Kühlen (passiv mit Kühlpellet)

2 St. GN 1/1 200mm tief= 52l; oder 5 St. thermoplates GN 1/1 100mm tief= 58,5l; oder 7 St. thermoplates GN 1/1 65mm tief= 49l.


Anzahl der Auflagesickenpaare: 16 Stück (kpl. nutzbar nur bei Bestückung nur von vorne) 

Temperaturbereich bis max. 140°C


Ohne GN-Einsätze.


Mit Stoßschutz am Geräteboden, bestehend aus 4 Stoßecken.
Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867, Teil 8.
Raddurchmesser: 125 mm. 
2 Bock-, 2 Lenkstopprollen. 
Technische Daten

Gesamtanschlusswert: 3,30kW
Nennspannung: 1N AC 230 V 50 Hz

Leergewicht: ca. 50kg.

Fabrikat
Rieber 
Modell
TH-1600DU Hybrid

Best.- Nr.
85 01 09 04


Preis p. St.
€ ................
Gesamt € ..............

Ausführung auf Wunsch gegen Mehrpreis

Antistaticbereifung Ø 125 mm

Zubehör- siehe Aufstellung ab Seite 1.3

Zubehör auf Wunsch gegen Mehrpreis

Siehe auch Prospektunterlagen

ck-connect 

370x575x182mm

Verbindungsteil mit Auflagesicken. Chromnickelstahl, Werkstoff- Nr.: 1.4301. Zum Einschieben von varithek® Kochfeldern und GN-Behältern. ck-connekt kann in 2 Positionen eingehängt werden.

Best.-Nr. 84 01 11 28 

Preis p. St.
€ ................
Gesamt € ..............

ck-connect air

370x575x182mm

Verbindungsteil mit Auflagesicken. Chromnickelstahl, Werkstoff- Nr.: 1.4301. Zum Einschieben von varithek® Kochfeldern,GN-Behältern und varithek®-airbox 3d.

Best.-Nr. 84 01 11 29 

Preis p. St.
€ ................
Gesamt € ..............

varithek®-airbox 3d.

325x530x250mm (ohne Abzugstutzen)

325x530x420mm (mit Abzugstutzen)

Zum Einschieben in ck-connect air. Inkl. Geruchsfilter mit Aktivkohle Nr. 91 14 02 68 und Fettfilter (Chromnickelstahl gestrickt)  Nr. 91 14 02 69 und Anschlusskabel Nr. 91 14 02 70.

Anschlussleistung 230V16A, 100W mit 2m Kabel und Stecker. 

Gewicht mit Abzugstutzen: 10kg

Best.-Nr. 91 14 01 25 

Preis p. St.
€ ................
Gesamt € ..............

ck-Spritzschutz

Umlaufend, an drei Seiten geschlossen aus Chromnickelstahl, (Werkstoff- Nr.: 1.4301). passend für ck-port, ck-connect und ck-connect air

Best.-Nr. 84 01 11 31 

Preis p. St.
€ ................
Gesamt € ..............

ck-airflow

Luftleitblech aus Chromnickelstahl, (Werkstoff- Nr.: 1.4301). zum Einstecken in ck-Spritzschutz und Ansaugstutzen der varithek®-airbox 3d.

Best.-Nr. 84 01 11 34 

Preis p. St.
€ ................
Gesamt € ..............

Hustenschutz 250

Zum Einhängen an der Front von ck-port und ck-connect, -air bestehend aus Befestigungsblech und Polycarbonatscheibe

Best.-Nr. 84 01 11 33 

Preis p. St.
€ ................
Gesamt € ..............

Schneidbrett 2/3 mit Saftrille

Kunststoff weiss

Best.-Nr. 72 10 05 40 

Preis p. St.
€ ................
Gesamt € ..............

Schneidbrett 1/1 mit Saftrille

Kunststoff weiss

Best.-Nr. 84 19 16 03 

Preis p. St.
€ ................
Gesamt € ..............

Beispiel für Bestückung: 

solutions air box

ck-connect air Nr. 84 01 11 29

varithek®-airbox 3d. Nr. 91 14 01 25

ck-Spritzschutz Nr. 84 01 11 31

ck-airflow Nr. 84 01 11 34

Best.-Nr. 84 01 12 39 

Preis p. St.
€ ................
Gesamt € ..............

Roll-Top  GN 1/1 Chromnickelstahl 

537x336x185mm

2-teilig. Zum Aufsetzen auf GN-Behälter mit schwenkbarem halbrundem Deckel mit Griff. Der Deckel zum Einschieben in den feststehenden Teil.

Best.-Nr. 84 01 11 26 

Preis p. St.
€ ................
Gesamt € ..............

Roll-Top  GN 1/1 Acrylglas 

537x336x185mm

2-teilig. Zum Aufsetzen auf GN-Behälter mit schwenkbarem halbrundem Deckel mit Griff. Der Deckel zum Einschieben in den feststehenden Teil.

Best.-Nr. 84 01 11 27 

Preis p. St.
€ ................
Gesamt € ..............

Gardeckel GN 1/1 Chromnickelstahl

537x336x70mm

Tiefgezogen mit großen Radien und einem Griff, mittig.

Best.-Nr. 84 01 01 01 

Preis p. St.
€ ................
Gesamt € ..............

Gardeckel GN 2/3 Chromnickelstahl

360x331x70mm

Tiefgezogen mit großen Radien und einem Griff, mittig.

Best.-Nr. 84 01 01 01 

Preis p. St.
€ ................
Gesamt € ..............

varithek® Cerankochfeld 1/1 ck 2800 QB-K0,8

635x325x75mm

Zum Einschieben in ck-connect oder ck-connect air.

2,8kW Kabellänge 0,8m

Best.-Nr. 91 01 01 16 

Preis p. St.
€ ................
Gesamt € ..............

varithek® Cerankochfeld 1/1 ck 2800 QB-K2,5

635x325x75mm

Zum Einschieben in ck-connect oder ck-connect air.

2,8kW Kabellänge 2,5m

Best.-Nr. 91 01 01 15 

Preis p. St.
€ ................
Gesamt € ..............

varithek® Induktionskochfeld V-1/1 ck 3400 B-K0,8

635x325x75mm

Zum Einschieben in ck-connect oder ck-connect air.

3,4kW Kabellänge 0,8m

Best.-Nr. 91 01 02 18 

Preis p. St.
€ ................
Gesamt € ..............

varithek® Induktionskochfeld V-1/1 ck 3400 B-K2,5

635x325x75mm

Zum Einschieben in ck-connect oder ck-connect air.

3,4kW Kabellänge 2,5m

Best.-Nr. 91 01 02 19 

Preis p. St.
€ ................
Gesamt € ..............

KühlplatteGN 1/1 Chromnickelstahl

527x 324x30mm

Gefertigt aus Chromnickelstahl.

Vortemperierbares Element aus CNS, Größe: 1 x GN1/1, zum horizontalen Einschieben
Einsatzbereich: -40 bis +80 °C
Spülmaschinentauglich
Gewicht: 5,5 kg

Best.-Nr. 85 02 20 02

Preis p. St.
€ ................
Gesamt € ..............

Weiteres Zubehör siehe Prospekt bzw. 

· Gastronormbehälter und Zubehör 

· thermoplates 

· GN-Deckelprogramm

· thermoplates

· varithek® Geräteprogramm

Stand: 01/2009, Technische Änderungen vorbehalten  (Ma/Fi)

