Regiostation Typ 3 - KühlF & RegF 230V            Stand 03/2022
           Seite 1.2

[image: image1.png]


Regiostation Typ 3 - KühlF & RegF 230V  

Abmessungen

Länge:
1414 mm

Breite:
712 mm

Arbeitshöhe:
984,5 mm 

Höhe mit Aufsatz, Oberkante Steuerung: 1460,5 mm

Ausführung

Regio-Station 3, fahrbar, mit Licht-/Wärmebrücke,
mit Kühlfach links und Regenerierfach rechts.

Die Regio-Station vorgesehen als Transport-,
Verteil- und Regeneriergerät für die Stationsversorgung.

Frühstück, Mittag und Abendversorgung

Geeignet für Sonderveranstaltungen.

Abdeckung CNS, Abkantung 50 mm, beheizt, mit
2 Warmhaltezonen, getrennt schalt- u. regelbar.
Licht-/Wärmebrücke aus CNS-Rechteckrohr, mit 2
L-förmigen Stehern, gästeseitig geneigt.

Oben: Bord CNS, mit Licht-/Wärmestrahlern.

Licht ist separat von der automatischen

Steuerung per Taster ein-/ausschaltbar.

Gästeseitig Hustenschutz aus VSG, 4-fach verstellbar.

Steuerung:

Steuerung mittels Spiralkabel mit dem

Aufsatz verbunden, Steuerung herausnehmbar.
Mit der Möglichkeit zur flexiblen

Programmierung von beliebig vielen 

Regenerier/-Warmhalte-/ und Kühlungszyklen.

Der Start von gespeicherten und aktivierten

Programmen erfolgt nach betätigen der Start

Taste auf dem Display voll automatisch.

Digitale Darstellung der Temperaturen auf dem

Display in Echtzeit.

Die Programme sind in 4 Phasen gegliedert und

können wie folgt individuell konfiguriert werden.

Kühlen:

Zeit in Minuten, Temperatur in °C, Uhrzeit/Zeit, Start der Kühlung
Vorheizen:

Zeit in Minuten, Temperatur in °C, Uhrzeit/Zeit
Regenerieren:

Zeit in Minuten, Temperatur in °C, Uhrzeit/Zeit
Warmhalten:

Zeit in Minuten, Temperatur in °C, Uhrzeit/Zeit
Des Weiteren kann das Zubehör

(Wärmestrahler und beheizte Abdeckung) in den

Programmzyklus voll-automatisch mit eingebunden werden.

- Beheizung der Abdeckung (rechts, links)

 ist separat möglich, Einstellbereich 50-70°C.

- Ansteuerung der Licht-/Wärmebrücke (rechts, links) 

 ist separat möglich.

Einstellung verschiedener Benutzerebenen

die vor Missbrauch schützen 

oder Fehlfunktionen vermeiden.

USB-Stick Funktion:

Über einen USB-Stick können in Verbindung

mit dem PC-Programm ST-Studio,

gespeicherte Programme ausgetauscht werden.

Temperaturverlaufskurven und interne Fehlermeldung 

sind je nach Datenmenge bis zu einem Jahr auslesbar.

Unterbau CNS bestehend aus:

1 Installations-/Kühlmaschinen-/Technikfach

mit Schublade abschließbar (mittig)

1 Kühlfach links (stille Kühlung) mit Ablauf und Tauwasserverdunstungs Wanne,

komplett mit herausziehbarem Hordengestell für max.
7 GN-Behälter 1/1, 65 mm tief oder optional

8 GN-Behälter 1/1, 55mm tief.
Temperatur regelbar bis +4 °C.
Mit Flügeltür (abschließbar).

1 Umluft-Regenerierfach rechts, 
komplett mit herausziehbarem Hordengestell für max.
7 GN-Behälter 1/1, 65 mm tief oder optional

8 GN-Behälter 1/1, 55mm tief.
Temperatur regelbar bis +170 °C.
Mit Flügeltür (abschließbar).

Gerät steckerfertig mit Spiralkabel ca.
2m lang, mit Schukostecker 230 V.
Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867,
Teil 8, Raddurchmesser 160 mm.
2 Lenkrollen, 2 Lenkstopprollen, 1 Bockrolle mittig.
Mit 4 Stoßecken.

Mit je 1 Schiebegriff pro Stirnseite.
Technische Daten
Gesamtanschlusswert: 3,4 kW
Kältemittel: Eisfink D2
Nennspannung: 1N AC 230 V 50 Hz
Leergewicht: ca. 174 kg
Fabrikat
Rieber

Modell
                Regiostation Typ 3 - KühlF & RegF 230V  

Best.-Nr.
88270301
Preis p. St.
€ ..............
Gesamt € ..............

.
Zubehör auf Wunsch gegen Mehrpreis:
· Tablettrutsche aus CNS-Rundrohr Ø25mm, ca. 250 mm breit. (Art.-Nr. 88271012)

· Abklappbares Bord seitlich, links oder rechts ca. 350 x 430 mm (Art.-Nr. 88271112)
· Umlaufende Rehling auf der Abdeckung 
· Resopalverkleidung aufgeklebt in 4-Farben (Art.-Nr. 88271114)
· Ausgabeaufsatz (Art.-Nr. 88271011)
· Transferwagen (Art.-Nr. 88271102)
· PC-Programm ST Studio
