PU-630x425  85°C        89020125          Stand 02/2019
Seite 1.2

[image: image1.png]


Plattformstapler, geschlossen, umluftbeheizt mit Deckel aus CNS

Abmessungen

Länge:
994 mm

Breite:
647 mm

Höhe:
960 mm

Ausführung

Der Wagen gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS), sichtbare Flächen matt geschliffen.

Mit 1 rechteckigen Plattform.
Zuladung max. 200 kg.
Stapelhöhe: ca. 600 mm.
Leichtgängige Plattform, geführt mittels 4 Axial-/Radialkugellager-Kombinationen, kipp- und verkantsicher.
Hebemechanismus aus 2,5 mm dickem CNS.

Plattformabmessungen i. L.: 630 x 425 mm.

Mit doppelwandigen isolierten Deckel aus CNS, 35 mm hoch, am Schiebegriff des Wagens einhängbar.

Einstellung der gleichbleibenden Ausgabehöhe durch Ein- und Aushängen der hitzebeständigen Zugfedern.

Korpus doppelwandig isoliert. 

An der Stirnseite montiert 1 Sicherheitsschiebegriff. 

Schaltelemente stoßgeschützt, gut sichtbar unterhalb des Schiebegriffs angeordnet. 
Mit Spiralkabel ca. 2,5 m lang, Schukostecker, Blindsteckdose und 1 Ein‑/Ausschalter. 

Mit Thermostat, regelbar von +30 bis +85 °C. 

Mit 2 leistungsfähigen Umluft-Gebläseheizungen, wartungsfreundlich.


Mit Stoßschutz bestehend aus 4 Stoßecken.

Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867, Teil 8. Raddurchmesser 125 mm. 
2 Lenkrollen und 2 Lenkstopprollen.


Leergewicht: 90 kg.

Technische Daten

El.-Anschlusswert: 2,4 kW.
Nennspannung: 1N AC 230 V 50 Hz.

Schutzart IP X5



Fabrikat
Rieber

Modell
PU-630x425 85°C
Best.-Nr.
89020125
Preis p. St.
€ ..............
Gesamt € ..............

Ausführung auf Wunsch gegen Mehrpreis


· Mit umlaufendem Stoßschutz.


· Antistatic-Bereifung ( 125 mm.

Ausführung auf Wunsch gegen Minderpreis


· Rollen verzinkt ( 125 mm.

