K | POT® 2/3-ck-1600 schwarz
84012036
11/2018
Seite 1.1

[image: image1.png]


Cerankochfeld, K | POT® 
mit elektronischer Steuerung,

Auftischgerät mit Gehäuse aus Edelstahl,
schwarz pulverbeschichtet

Abmessungen

Länge:
353 mm

Breite:
378 mm

Höhe:
  96 mm 
Ausführung

Gehäuse aus CNS Werkstoff 1.4301, pulverbeschichtet, schwarz seidenmatt.
Das Cerankochfeld zur sicheren Bedienung vertieft im Gehäuse eingefasst. 
Unter dem Ceranglas montiert ein Strahlungsheizkörper mit einer Heizfläche von 290x260 mm, für gleichmäßige Wärmeverteilung.

Funktion des Gerätes gewährleistet bei Verwendung von thermoplates® der unterschiedlichen Größe GN 2/3, 2xGN 1/3 mit passenden Deckeln, siehe Zubehör. 

Im Gehäuse untergebracht die elektronische Steuerung, an der Gehäusefront der Versenkdrehknebel (12-Stufenschalter) und Zweifarb-LED. 

Am Boden der Lüfter und der Hauptschalter mit Beleuchtung. Gerät gegen unbeabsichtigtes Verschieben geschützt durch 4 Füße, rutschfest, 20mm hoch.

Elektronische Steuerung mit 12 Programmen aufgeteilt in 3 Funktionsbereiche:

Erwärmen und Regenerieren

6 Programmstufen auf die jeweilige Speisenempfindlichkeit und Füllmenge abgestimmt, zum Erwärmen und Regenerieren gekühlter Speisen, von anzunehmender Ausgangstemperatur von 4° - 6°C.

Warmhalten

3 Programmstufen zum Warmhalten bereits erwärmter Speisen,

von anzunehmender Ausgangstemperatur von 65° - 70°C.

Kochen und Braten

3 Leistungsstufen zum Kochen und Braten. 

Leistungsstufe 4 – 120°C mit 800 Watt

Leistungsstufe 5 – 180°C mit 1050 Watt

Leistungsstufe 6 – 220°C mit 1600 Watt

Auswahl der Programme über Stufenschalter.

Anzeige der einzelnen Programmphasen (Regenerier- und Warmhaltephase) mittels Zweifarb-LED. Warn-Hinweis nach Ablauf von 3 Stunden Regenerier- und Warmhaltezeit.

Technische Daten

Gerät steckerfertig:
mit Elektro-Zuleitung, 1,5 m lang, mit Schukostecker

Gewicht:

4,3 kg

Nennspannung:
1N AC 230 V 50 / 60 Hz
El.-Anschlusswert:
1,6 kW
Schutzart:

IP X0
Nemko-EMV-geprüft

Nemko-GS-geprüft

CE-konform

Fabrikat
Rieber

Modell
K | POT® 2/3-ck-1600 schwarz

Best.-Nr.
84012036
Preis p. St.
€..............
Gesamt
 €..............

Zubehör gegen Mehrpreis

· thermoplate( C 2/3 100mm  Flügelgriff beschichtet
Best.-Nr: 84010804

· thermoplate( C 2/3 65mm Flügelgriff beschichtet
Best.-Nr: 84010808

· thermoplate( C 2/3 40mm Flügelgriff beschichtet
Best.-Nr: 84010850

· thermoplate( C 1/3 100mm beschichtet


Best.-Nr: 84010847

· thermoplate( C 1/3 65mm beschichtet


Best.-Nr: 84010846

· thermoplate( C 1/3 40mm beschichtet


Best.-Nr: 84010848
· Buffetdeckel 2/3 Edelstahl



Best.-Nr: 84012102

· Buffetdeckel 1/3 Edelstahl



Best.-Nr: 84012104

· Buffetdeckel 2/3 Kunststoff transparent


Best.-Nr: 84011060
· Kochdeckel 2/3 Edelstahl




Best.-Nr: 84012132

· Kochdeckel 1/3 Edelstahl




Best.-Nr: 84012134

�








