BKW-221-70 light
Stand 03/2018
Seite 1.1

Bankettwagen 2-türig, 2 x GN 2/1 light, beheizt, Auflagenabstand 70 mm 

Abmessungen

Länge:
1490 mm

Breite:
  837 mm

Höhe:
1674 mm

Ausführung

Wagen aus Chromnickelstahl, Werkstoff- Nr.: 1.4301 (CNS). Alle sichtbaren Flächen geschliffen, Korn 320. Korpus und Türen doppelwandig und mit PU-Schaum isoliert.

Der Wagen mit 1 Schrankraum, mittig unterteilt, so dass 2 Fächer entstehen. Beide Fächer je 533 mm i. L., außen mit je 18 fugenlos tiefgezogenen Auflagesicken, mittig mit je 18 gekanteten Auflageschienen. Die Auflageschienen zur Reinigung komplett herausnehmbar.
Wagen vorgesehen zur Aufnahme von GN-Behältern, bzw. CNS-Rosten der Größe GN 2/1, 530 x 650 mm.
Abstand zwischen den Auflagesicken 70 mm.

Der Innenraum glattflächig und leicht zu reinigen. 

Innenraum umluftbeheizt. Heizung ca. 2400 Watt in der Rückwand eingebaut.
Temperatur thermostatisch regelbar von ca.+30 bis ca.+90 °C.

Gerät mit Ein-/Ausschalter,.
Schaltelemente stoßgeschützt, da: in  zwischen den Türen  eingebauter Blende.
Die Türen mit Silikondichtung. Selbsttätig einrastender Verschluss.
Türen 270° öffnend .
Eine Tür ist mit Themperaturanzeige  ausgestattet.
An der Stirnseite links befindet sich ein aufgeschraubter Schiebegriff.

Der Wagen ist  mit Stoßecken ausgestattet.



Leergewicht: ca. 165 kg.
Zuladung: max. 220kg.

Gerät steckerfertig, mit Spiralkabel mit Schukostecker, ca. 2 m lang und Kabelhalter.




Fassungsvermögen
Max. 2 x 18 CNS-Roste GN 2/1.
Max. 4 Teller, Ø 260 mm, pro Rost.
Nutzhöhe zwischen den Rosten (Höhe Teller mit Cloche): max. 60 mm. 

Fassungsvermögen insgesamt max. 180 Teller, Ø 260 mm, oder max. 144 Teller, Ø 310 mm (bei Nutzung des Bereichs, mittig, zwischen den Fächern).

Aufstellung
Das Gerät fahrbar. Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867 Teil 8. Raddurchmesser 200 mm.

2 Bockrollen und 2 Lenkstopprollen.

Technische Daten

El.-Anschlusswert: 2,4 kW.
Nennspannung: 1N AC 230 V 50 Hz.

Schutzart IP X5.


Fabrikat
Rieber
Modell
BKW-221-70 light
Best.-Nr.
88230212
Preis p. St.
€ ..............
Gesamt € ..............

Zubehör auf Wunsch gegen Mehrpreis

· Tellerträger aus CNS, für 6 portionierte Teller bis Teller- Ø 260 mm.
Best.-Nr.: 88 23 05 01


· CNS-Rost Größe GN 2/1; Gewicht ca. 2,3 kg.
Tragkraft ca. 80 kg.
Best.-Nr.: 84 14 01 01


· CNS-Rost Größe GN 2/1, leichte Ausführung; Gewicht ca. 1,5 kg.
Tragkraft ca. 60 kg.
Best.-Nr.: 84 14 01 06

· CNS- Cloche, einwandig, matt, mit Loch, mit Rille für Eintopfschale, ( 265 mm, Höhe 49 mm, Gewicht 410 g.
Best.-Nr. : 89 08 01 31


· CNS- Cloche, einwandig, poliert, mit Loch, mit Rille für Eintopfschale.
( 265 mm, Höhe 49 mm, Gewicht 410 g.
Best.-Nr. : 89 08 03 31


Ausführung auf Wunsch gegen Mehrpreis


· Türen abschließbar.

