RRV-1-190-320
Stand 06/2017
Seite 1.2

Röhrenstapler mit 1 Verstellröhre, rund, unbeheizt, für Teller-Ø 190 - 320

Abmessungen

Länge:
620 mm

Breite:
480 mm

Höhe:
900 mm (ohne Einsatz/Deckel)

Ausführung

Der Wagen gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS), sichtbare Flächen matt geschliffen.
 
1 Verstellröhre, komplett aus CNS, in verwindungsarmer CNS-Profilkonstruktion.
Zuladung max. 75 kg/Röhre.
Stapelhöhe bis Röhrenrand: ca. 600 mm.
Leichtgängige Plattform, kipp- und verkantsicher, griffgünstig angeordnet. Plattform rilsanbeschichtet.

Einstellung des gewünschten Tellerdurchmessers mittels 3 über Raster im CNS-Boden geführte Verstellstangen aus Rundmaterial, rilsanbeschichtet.

Federkraft je nach Geschirrgewicht bequem einstellbar, durch Ein- und Aushängen der Zugfedern am dazu herausnehmbaren Röhreneinsatz.

Anzahl Röhren: 1

Plattform je nach Bedarf von Hand an Teller-( von 190 bis 320 mm anpassbar.
Dazu Führungsstangen verstellbar und fest fixierbar, kein Werkzeug erforderlich; 

einstellbare Tellerdurchmesser: 190 mm, 195 mm, 205 mm, 220 mm, 225 mm, 250 mm, 275 mm, 300 mm, 320 mm sowie mögliche Zwischengrößen.
Korpus einwandig.

An der Stirnseite montiert 1 Sicherheitsschiebegriff. 


Mit Stoßschutz bestehend aus 4 Stoßecken.


Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867, Teil 8. Raddurchmesser 125 mm. 
2 Lenkrollen und 2 Lenkstopprollen.

Leergewicht: ca. 38 kg

Fabrikat
Rieber

Modell
RRV-1-190-320
Best.-Nr.
89010468
Preis p. St.
€ ..............
Gesamt € ..............

Zubehör auf Wunsch gegen Mehrpreis


· CNS-Deckel, doppelwandig, rund für Verstellrohr 230 – 320  (Stapelhöhe mit CNS-Deckel ca. 575 mm).
Best.-Nr.: 89 06 01 02

· Deckelhaube aus Polycarbonat 
Best.-Nr.: 89 06 01 15

· Mit umlaufendem Stoßschutz. 

· Rollen CNS ( 125 mm.

Ausführung auf Wunsch 


· Rollen verzinkt ( 125 mm.

