LFW-14
Stand 05/2017
Seite 1.1

Löffelwagen mit 14 Aussparungen

Abmessungen

Länge:
975 mm
Breite:
575 mm
Höhe:
1100 mm


Ausführung
Gefertigt gemäß 18867.


Gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS),
sichtbare Flächen geschliffen (Korn 320).


Der Wagen bestehend aus 2 CNS-Rundrohr-Schiebebügeln 25 mm gebogen, dazwischen eingeschweißt 3 CNS-Borde. Die beiden oberen Borde mit 14 Aussparungen, davon 8 für große Rührlöffel 80 mm und 6 für kleine Löffel  40 mm.


In Längsrichtung über dem oberen Bord montiert 2 Halterungen aus CNS-Rundmaterial für Schöpfkellen usw.
Am unteren Bord Stoßschutz bestehend aus 4 Abweiserrollen.

Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867, Teil 8.
Raddurchmesser: 125 mm

2 Lenkrollen und 2 Lenkstopprollen

Leergewicht: 20 kg

Fabrikat
Rieber 
Modell
LFW-14
Best.- Nr.
88200101


Preis p. St.
€ ................
Gesamt € ..............

Ausführung auf Wunsch gegen Mehrpreis


· Antistaticbereifung (125 mm


