varithek® EST 1
91050201
03/2012


Seite 1.1

Einbau-Systemträger, 1-teilig, 1 x GN 1/1, varithek®

für bis zu 200 mm tiefe GN-Behälter

Abmessungen

Länge:
465 mm

Breite:
736 mm

Einbauhöhe:
302 mm

Ausführung

Der Einbau-Systemträger gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS), bestehend aus einer durchgehenden, glatten CNS-Abdeckung mit den Abmessungen 465 x 700 mm, mit umlaufendem, angereiftem Auflagerand, 15 mm breit. 

Darin integriert 1 Systemträger GN 1/1.

Korpusinnenseiten des Systemträgers in hygienischer, tiefgezogener Sicken-Ausführung, vorgesehen zur Aufnahme eines varithek®-Einschubelements.
Die Abstände der Sicken so ausgeführt, dass bei den handelsüblichen GN-Behältertiefen 20, 40, 65, 100, 150 und 200 mm jeweils ein optimaler Abstand zu den Geräten gewährleistet ist.
Links vertieft eingebaut 1 Schukosteckdose 230 V.
Auf der Oberseite 1 Aussparung für GN 1/1.
Außenwand 1-schalig.

Auf der Bedienungsseite 1 Frontklappe, zum direkten Einschieben der GN-Behälter. 
Klappe in robuster, großküchengerechter Ausführung, abklappbar, selbstarretierend, komplett doppelwandig.
Klappe 2-teilig, oben mit 270° abklappbarer, zweischaliger Abdeckung. 
Die Abdeckung auf dem Einschubelement aufliegend, so dass die Schalter bei laufendem Ausgabebetrieb nicht verschmutzt werden können.
Die Bedienungselemente des Einschubelements von oben zugänglich. 

Zur Betätigung der Schalter muss die beschriebene Abdeckung aufgeklappt werden.
Bei Kochbetrieb Abdeckung abgeklappt.

Der Einbau-Systemträger vorgesehen zum Einhängen von oben in Abdeckungsausschnitt. 

Ausschnittabmessungen: ca. 430 x 704 mm.

Systemträger passend für alle Varithek-Funktionsträger Typ V-1/1.

Der Einbau-Systemträger anschlussfertig, mit 1 Elektro-Zuleitung, Länge 2 m, für baus. Festanschluss (1 Elektro-Zuleitung).


Technische Daten

El.-Anschlusswert: max. 3,5 kW, 16 A.
Nennspannung: 1N AC 230 V 50 Hz.

Spritzwassergeschützt.


Fabrikat
Rieber
Modell
varithek® EST 1
Best.-Nr.
91050201
Preis p. St.
€..............
Gesamt €..............

Zubehör auf Wunsch gegen Mehrpreis


· Einhängerahmen aus CNS, zum Einhängen von Gastronorm-Behältern der Größe GN 2/4.
Best.-Nr.: 91 02 06 01
Achtung ! Einbau-Systemträger nicht elektrisch kuppelbar mit Varithek-Funktionsträgern mit CEE-Stecker, 400 V !
