EPO-GN1/1-750
Stand 10/2003
Seite 1.1

Einbau-Plattformstapler, offen, unbeheizt, lange Röhre

Abmessungen

Länge:
666 mm
Breite:
478 mm
Einbautiefe:
740 mm


Ausführung

Der Einbau-Plattformstapler gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS), in verwindungsarmer CNS-Profilkonstruktion.
Zuladung max. 90 kg.
Stapelhöhe: ca. 590 mm.
Leichtgängige Plattform, geführt mittels 8 wartungsfreien Rollen, kipp- und verkantsicher, griffgünstig angeordnet.
Führung des Plattformträgers durch 4 Eckprofile, in Verbindung mit Einbaurahmen und Bodenrahmen.
Abmessungen Einbaurahmen: 666 x 478 mm.

Plattform geeignet für Tabletts max. 530 x 370 mm.
Plattformabmessungen i. L.: 535 x 385 mm.

Einstellung der gleichbleibenden Ausgabehöhe durch Ein- und Aushängen der hitzebeständigen Zugfedern.
Der Einbau-Plattformstapler offen.

Leergewicht: ca. 16 kg.

Der Einbau-Plattformstapler vorgesehen zum Einhängen von oben in vorhandenen Abdeckungsausschnitt, Ausschnitt-Abmessungen: 656 x 465 mm.


Fabrikat
Rieber

Modell
EPO-GN1/1-750
Best.-Nr.
89030104
Preis p. St.
€ ..............
Gesamt € ..............

Zubehör auf Wunsch gegen Mehrpreis


· CNS-Deckelhaube, niedrig, einwandig, mit 2 Kunststoff-Griffen (Stapelhöhe mit Deckelhaube ca. 640 mm)
Best.-Nr.: 89 07 16 01
