V-AST155
91050101 / 03
05/2018
Seite 1.1

[image: image1.png]S\

PANN



Auftischsystemträger,
GN 1/1, varithek®,
für bis zu 100 mm tiefe GN-Behälter

Abmessungen

Länge:
716 mm

Breite:
400 mm

Einbauhöhe:
160 mm

Ausführung

Der Auftischsystemträger ist gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301. 

Er kann einzeln oder zu größeren Einheiten kombiniert in möbelseitige Einstellnischen,
oder auf Tischen aufgestellt werden. Das Gehäuse ist doppelwandig und dreiseitig geschlossen. Innenseiten mit 3 tiefgezogenen, hygienischen Auflagesicken zur Aufnahme der varithek® 1/1 Funktionselemente.

Die Abstände der Sicken sind so ausgeführt, dass beim Einsatz von 20, 40, 60 und 100 mm tiefen Thermoplates oder bei den handelsüblichen GN-Behältertiefen 20, 40, 65, und 100 mm ein optimaler Abstand zum varithek® Element gewährleistet ist.
An der Unterseite Bodenwanne mit Öffnung zur Stecker und Kabeldurchführung der varithek® Funktionselemente. 
Auf der Bedienungsseite je eine 2-teilige Frontklappe pro Systemträger. 
Klappe in robuster, großküchengerechter Ausführung. Abklappbar, selbstarretierend, komplett doppelwandig.
Frontklappe, oben mit 270° abklappbarem, zweischaligem Abdeckelement. 
Das Abdeckelement auf dem Systemträger aufliegend, so dass die Schalter der varithek® Elemente bei laufendem Ausgabebetrieb nicht verschmutzt werden.
Die Bedieneinheiten der varithek® Elemente von oben zugänglich. 
Zur Betätigung der Bedieneinheiten der varithek® Elemente muss das beschriebene Abdeckelement aufgeklappt sein.
Während des Kochbetriebs und bei der Bestückung des Systemträgers befindet sich das Abdeckelement in geöffnetem Zustand.
4 höhenverstellbare Füße mit Saugkappen zum verbesserten Halt in der Einstellnische oder auf dem Tisch.
Systemträger passend für alle Varithek-Funktionsträger Typ V-1/1.

Technische Daten

Gewicht: 
10,2 kg mit Frontklappe

Fabrikat
Rieber
Modell
V- AST 155
Best.-Nr.
91 05 01 03  ohne Frontklappe

Best.-Nr.             91 05 01 01  mit Frontklappe

Preis p. St.
€..............
Gesamt €..............

Zubehör auf Wunsch gegen Mehrpreis

Zubehör:
· Einhängerahmen aus Edelstahl zum Einhängen von GN-Behältern der Größe 1/4, 1/6, 2/4, 


Best.-Nr.: 91 02 06 01  
�








