EPU-Q1/1-600
89030301
07/2019
Seite 1.1

[image: image1.png]


Einbau-Plattformstapler,
geschlossen, umluftbeheizt,
mit CNS-Deckel, kurze Röhre

Abmessungen

Länge:
717 mm
Breite:
736 mm
Tiefe:
700 mm
Einbautiefe:
600 mm


Ausführung

Der Einbau-Plattformstapler gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS), in verwindungsarmer CNS-Profilkonstruktion.
Zuladung max. 70 kg.
Stapelhöhe: ca. 430 mm.
Leichtgängige Plattform, geführt mittels 8 wartungsfreien Rollen, kipp- und verkantsicher, griffgünstig angeordnet.
Führung des Plattformträgers durch 4 Eckprofile, in Verbindung mit Einbaurahmen und Bodenrahmen.
Abmessungen Einbaurahmen: 666 x 628 mm.

Plattform geeignet für Körbe max. 530 x 530 mm.
Plattformabmessungen i. L.: 534 x 534 mm.

Der Einbau-Plattformstapler inklusive Deckel aus CNS, einwandig, 60 mm hoch, mit 2 Kunststoff-Griffen.

Einstellung der gleichbleibenden Ausgabehöhe durch Ein- und Aushängen der hitzebeständigen Zugfedern.
Der Einbau-Plattformstapler mit CNS-Mantel, umlaufend 20 mm isoliert. Abmessungen des Außenmantels: 705 x 664 mm.

Mit leistungsfähiger Umluft-Gebläseheizung, wartungsfreundlich, seitlich angeordnet. Verbindung zur Schalterblende steckbar, für einfache Montage und Demontage des Staplers.
Komplett elektrisch verdrahtet, mit Ein‑/Ausschalter und Thermostat, regelbar von +30 bis +110 °C. Schalter in tiefgezogene Schalterblende, Abmessungen 176 x 108 mm, integriert.
Die Schalterblende vorgesehen zum Einbau im Thekenunterbau.

Der Einbau-Plattformstapler mit Elektro-Zuleitung 1,6 m lang, mit Schukostecker.

Leergewicht: ca. 50 kg.

Der Einbau-Plattformstapler vorgesehen zum Einhängen von oben in vorhandenen Abdeckungsausschnitt, Ausschnitt-Abmessungen: 656 x 615 mm.
Ausschnitt für Schalterblende: 152 x 85 mm.


Technische Daten

El.-Anschlusswert: 1,560 kW.
Nennspannung: 1N AC 230 V 50 Hz.

Spritzwassergeschützt.

Der Einbau-Plattformstapler nicht geeignet zum Einsetzen von Kunststoff-Körben.

Fabrikat
Rieber

Modell
EPU-Q1/1-600
Best.-Nr.
89030301
Preis p. St.
€ ..............
Gesamt € ..............

Zubehör auf Wunsch gegen Mehrpreis


· CNS-Deckelhaube, hoch, einwandig, mit 2 Kunststoff-Griffen (Stapelhöhe mit Deckelhaube ca. 510 mm)
Best.-Nr.: 89 07 12 02

· Körbe aus CNS oder rilsaniertem Stahldraht.
Fassungsvermögen: 
6 Körbe 500 x 500 mm, 75 mm hoch
oder
4 Körbe 500 x 500 mm, 115 mm hoch.
Best.-Nr.: gemäß Liste


�








