TM-7-65
Stand 10/2019
Seite 1.1

[image: image1.png]


Thermomat 7-65, mit Tür, aus CNS

Abmessungen

Länge:
454 mm

Breite:
672,5 mm

Höhe:
749 mm

Ausführung

Das Gerät vorgesehen zum Warmhalten und Niedertemperatur-Garen (System Cook & hold).

Gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS), sichtbare Flächen geschliffen (Korn 320), der Innenraum in hochglanzpolierter Ausführung.

Das Gerät umlaufend geschlossen, isoliert, längsseitig (bedienungsseitig) mit Flügeltür.

Das Warmhalte- und Niedertemperatur-Gargerät mit elektronischer Regelung und Kerntemperaturfühler. Die im Gerätedeckel eingebaute Elektronik zur gradgenauen Innenraumtemperatursteuerung (+/- 2K) unter Verwendung eines PID-Algorithmus. 
Der Regler mit Auswahlmöglichkeiten für 3 Betriebsarten: 
- Warmhalten / Niedertemperatur-Garen
- Zeitgesteuertes Warmhalten / Niedertemperatur-Garen
- Kerntemperaturfühler-gesteuertes Warmhalten / Niedertemperatur-Garen. 

Die am Innenmantel angebrachte, dreiseitige Ringheizung durch die Elektronik zweistufig mittels Grundlast und Feinregulierung so gesteuert, dass ein Überschreiten der eingestellten Soll-Temperatur nicht gegeben ist. 
Die elektronische Steuerung ausgestattet mit einem Standby-Modus, der die Eingabe einer Vorhaltezeit ermöglicht, nach deren Erreichen der Aufheizprozess zum eingestellten Soll-Temperaturwert vollautomatisch beginnt.

Der Deckel auf der Oberseite mit tiefgezogenen Ausprägungen, für Stapelung ausgeformt, zum sicheren Aufstellen eines Rieber Kunststoff-Thermoports® oder eines weiteren Thermomaten. 

Im Deckel seitlich eingebaut flächenbündige, alubeschichtete Klappgriffe.

An der Rückseite des Gerätes angeordnet 1 Steckerkupplung, sowie eine Gitteröffnung zur Zuführung von Frischluft für den Innenraum.
Steckerkupplung durch angehängte Verschlusskappe spritzwassergeschützt geschlossen. 

Das Gerät an der Türseite (bedienungsseitig) mit umlaufender, lebensmittelbeständiger Dichtung. Der Dichtrahmen zu Reinigungs- und Servicezwecken leicht abnehm- und wieder einsteckbar.

Türanschlag DIN rechts, wechselbar. Die Tür mit senkrecht angeordneter Griffleiste, mit eingebautem Einhand-Schließ- und Öffnungsmechanismus. Türöffnungswinkel ca. 210°. Türverschluss auf Druck einrastend.
An der Oberseite der Tür eingebaut der Drehschieber zur Feuchtigkeitsregulierung im Innenraum. 

Der Geräteboden mit Stapelfunktion; am Boden angeordnet 2 Abstellkufen aus Kunststoff. Die Abstellkufen so ausgelegt, dass sie in die tiefgezogene Deckelausprägung eines Rieber –Thermoports® oder eines Rieber Thermomaten passen.

Der Innenraum ausgestattet mit 2 eingehängten, zu Reinigungszwecken ohne Werkzeug herausnehmbaren Seitenführungselementen mit 9 Paar U-förmigen Auflageschienen mit Kippsicherung und beidseitiger Durchschubsperre.

Bestückung mit GN-Einsätzen: max. 7 x GN 1/1, 65 mm tief oder 4 x GN 1/1, 100 mm tief (bzw. deren Unterteilungen GN 1/2, 1/3). 

Gerät komplett mit Kerntemperaturfühler, im Innenraum eingebaut.

Leergewicht: 45 kg.


Zubehör

1 Anschlusskabel, ca. 2 m lang, mit Gerätedose und Schukostecker, lose beigefügt.


Technische Daten

Gesamtanschlusswert: 1,510 kW
Nennspannung: 1N AC 230 V 50 Hz
Einstellbarer Temperaturbereich: +30 bis +140 °C.

Fabrikat
Rieber

Modell
TM-7-65
Best.-Nr.
85011002
Preis p. St.
€ ..............
Gesamt € ..............

Ausführung auf Wunsch gegen Mehrpreis

· Türanschlag links.



Zubehör auf Wunsch gegen Mehrpreis

· Rolliport aus Kunststoff
Best.-Nr.: 88 07 06 01


