BM-311-3/1W
Stand 01/2020
Seite 1.1

Warmhaltewanne 3 x GN 1/1, zum Einschweißen, mit 2 Querstegen

[image: image1.png]



Abmessungen

Länge:
997 mm

Breite:
551 mm

Tiefe:
231 mm

Tiefe:
390 mm (bis Unterkante Ablasshahn)

Ausführung

Die Warmhaltewanne gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS).


Die Warmhaltewanne elektrisch beheizbar (nassbeheizt), tiefgezogen, mit 2 eingeschweißten Querstegen, passend für 3 GN-Behälter der Größe max. GN 1/1, 200 mm tief. 
Die Warmhaltewanne mit 3 untergebauten Heizwannen, mit Rohrheizkörper, je 765 W/230 V. 
Die Warmhaltewanne ausgestattet mit Kugelablasshahn ½ “. Auslauf nach unten.
Die Warmhaltewanne mit umlaufendem Flansch, 20 mm breit.


Die Warmhaltewanne vorgesehen zum Einschweißen in CNS-Abdeckung.
Abdeckungsausschnitt: 959 x 514 mm, Ecken mit Radius R 32.


Mit Betriebsanzeigelampe, grün.

Mit Thermostat, regelbar von +30 bis +110 °C.

Ohne Schalterblende, ohne Schalter, ohne El.-Zuleitung.


Gewicht: 10,5 kg.


Technische Daten

El.-Anschlusswert: 2,295 kW.
Nennspannung: 1N AC 230 V 50 Hz.

Fabrikat
Rieber

Modell
BM-311-3/1W
Best.-Nr.
87020203
Preis p. St.
€ ..............
Gesamt € ..............

Zubehör auf Wunsch gegen Mehrpreis


· Ablaufsieb aus CNS, zum Einsetzen in Ablaufrohr.
Best.-Nr.: 57 01 03 01


