Regalwagen für K|POT® 1/1       88042601        Stand 07/2021
Seite 1.1

[image: image1.png]


Regalwagen für K|POT® 1/1 – Stoßecken
für den Transport von K|POT® 1/1
Abmessungen

Länge:
668 mm
Breite:
508 mm
Höhe:
1641 mm


Ausführung
Gefertigt gemäß DIN 18867,Teil 2.


Der Wagen gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS),


Der Wagen bestehend aus CNS-Quadratrohr 25 x 25 x 1,25 mm, gebogen. Eingeschweißt  9 Paar abgesetzte Auflageschienen seitlich und hinten mit einem hoch gekanteten Anschlag.
Mit einer Transportsicherung zum Drehen am Rahmen rechts, damit der K|POT® 1/1 beim Transport nicht heraus rutschen kann.

Der Stromstecker kann in die Auflagewinkel links rein gesteckt werden.


Lichtmaß zwischen den Auflageschienen vertikal: 150 mm
Anzahl der Auflageschienenpaare: 9 Stück


Mit Stoßschutz bestehend aus 4Stoßecken.


Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867, Teil 8.
Raddurchmesser: 125 mm.
2 Lenkrollen und 2 Lenkstopprollen 

Der Wagen kann nur mit K|POT® 1/1 bestückt werden, mit K|POT® 2/3 ist er nicht kompatibel.

Leergewicht: 24 kg


Fabrikat
Rieber 
Modell
Regalwagen für K|POT® 1/1 - Stoßecken
Best.- Nr.
88042601


Preis p. St.
€ ..............

Gesamt € ..............

