K|POT® 1/1-ik-3600-2Z (Einbau)        84012053
09/2018
               Seite 1.1

[image: image1.png]‘o 5




Induktionskochfeld K|POT® 2 Zonen.
Einbaugerät mit Gehäuse aus Edelstahl

Abmessungen

Länge:
603 mm

Breite:
398 mm

Höhe:
218 mm
Ausführung

Induktionskochfeld zum Einbauen in eine Abdeckung.

Gehäuse aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.:1.4301(CNS), matt geschliffen.

Das Ceranfeld flächenbündig in die Einbaubrille eingebaut. 

Unter dem Ceranglas montier Hochleistungs-Induktionsgenerator mit zwei rechteckigen Spulen 220x180 mm. Die Kochstellen sind wie separat, so auch zusammen regelbar. Mit automatischer Topferkennung. 

Funktion des Gerätes gewährleistet bei Verwendung von thermoplates® der unterschiedlichen Größe GN 1/1, 2xGN 1/2 und 3xGN1/3 mit passenden Deckeln, siehe Zubehör.

Regler-Elektronik ist geschützt im Steuergehäuse eingebaut. Die Regelung erfolgt über zwei Versenkdrehknebel mit Leistungsstufen von 0-9. Das Gerät hat folgende Zusatzfunktionen: Schmelz- und Warmhaltefunktion, Ankochautomatik, Boost-Funktion, Brücken-Funktion, Abschaltautomatik (Betriebsdauerbegrenzung). 

Technische Daten

Gerät mit Elektro-Zuleitung (ohne Stecker) 1,4m lang

Nennspannung:
1N AC 230 V 50 / 60 Hz

El.-Anschlusswert:
3,6 kW

Gewicht:

8,5 kg
Schutzart:

IP X0
CE-konform.

Fabrikat
Rieber

Modell
K|POT® 1/1-ik-3600-2Z (Einbau)
Best.-Nr.
84012053
Preis p. St.
€..............
Gesamt
 €..............

Zubehör gegen Mehrpreis

· thermoplate( C 1/1 100mm beschichtet


Best.-Nr: 84010860

· thermoplate( C 1/1 65mm beschichtet


Best.-Nr: 84010861

· thermoplate( C 1/1 40mm beschichtet


Best.-Nr: 84010862

· thermoplate( C 1/2 100mm beschichtet


Best.-Nr: 84010870

· thermoplate( C 1/2 65mm beschichtet


Best.-Nr: 84010871

· thermoplate( C 1/2 40mm beschichtet


Best.-Nr: 84010872

· thermoplate( C 1/3 100mm beschichtet


Best.-Nr: 84010847

· thermoplate( C 1/3 65mm beschichtet


Best.-Nr: 84010846

· thermoplate( C 1/3 40mm beschichtet


Best.-Nr: 84010848

· Buffetdeckel 1/1 Edelstahl



Best.-Nr: 84012101

· Buffetdeckel 1/2 Edelstahl



Best.-Nr: 84012103

· Buffetdeckel 1/3 Edelstahl



Best.-Nr: 84012104

· Kochdeckel 1/1 Edelstahl




Best.-Nr: 84012131

· Kochdeckel 1/2 Edelstahl




Best.-Nr: 84012133

· Kochdeckel 1/3 Edelstahl




Best.-Nr: 84012134

�








