PU-M2/1  89020107
Stand 07/2018
Seite 1.1

Menüschalenstapler, geschlossen, umluftbeheizt mit CNS-Klappdeckel

Abmessungen

Länge:
1148 mm

Breite:
744 mm

Höhe:
911 mm

Ausführung

Der Wagen gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS), sichtbare Flächen matt geschliffen.

Mit einem rechteckigen Aufnahmerahmen
Zuladung max. 200 kg.
Stapelhöhe: ca. 600 mm.
Leichtgängige Plattform, geführt mittels 4 Axial-/Radialkugellager-Kombinationen, kipp- und verkantsicher.
Hebemechanismus aus 2,5 mm dickem CNS.

Aufnahmerahmen geeignet für Körbe max. 530 x 650 mm.
Korbträgerrahmen i. L.: 535 x 660 mm.

Mit Klappdeckel aus CNS, doppelwandig und isoliert, hochklappbar. Der Deckel mit Sicherheitsgriff.


Einstellung der gleichbleibenden Ausgabehöhe durch Ein- und Aushängen der hitzebeständigen Zugfedern.

Korpus doppelwandig isoliert. 

An der Stirnseite montiert 1 Sicherheitsschiebegriff. 

Schaltelemente stoßgeschützt, gut sichtbar unterhalb des Schiebegriffs angeordnet. 
Mit Spiralkabel ca. 2,5 m lang, Schukostecker, Blindsteckdose und 1 Ein‑/Ausschalter.

Mit Thermostat, regelbar von +50 bis +185 °C. 

Mit leistungsoptimiertem Umluftheizmodul, wartungsfreundlich.


Mit Stoßschutz bestehend aus 4 Stoßecken.

Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867, Teil 8. Raddurchmesser 125 mm. 
2 Lenkrollen und 2 Lenkstopprollen.


Leergewicht: ca. 106 kg.

Der Wagen vorgesehen zum Aufheizen von „Rieber“-Menüschalen/Speisenschalen in CNS-Trägerkörben.
Fassungsvermögen pro Wagen: 8 Körbe 650 x 530 x 75 mm.
Fassungsvermögen pro Korb: 6 Speisen-/ Menüschalen.
(Körbe und Speisen-/Menüschalen siehe Zubehör).

Technische Daten

El.-Anschlusswert: 2,250 kW.
Nennspannung: 1N AC 230 V 50 Hz.

Spritzwassergeschützt.

Der Wagen nur geeignet für CNS-Körbe ohne Beschichtung.

Fabrikat
Rieber

Modell
PU-M2/1
Best.-Nr.
89020107
Preis p. St.
€ ..............
Gesamt € ..............

Zubehör auf Wunsch gegen Mehrpreis


· Körbe aus CNS.
Fassungsvermögen: 
8 Körbe 530 x 650 mm, 75 mm hoch
Best.-Nr.: 89 06 03 05

· Menüschale, 3-geteilt, mit Wachsfüllung.
Best.-Nr.: 85 02 20 03

· Speisenschale, mit Wachsfüllung.
Best.-Nr.: 85 02 20 04


Ausführung auf Wunsch gegen Mehrpreis


· Antistaticbereifung ( 125 mm.

