GN-135 Fresh-Membran
Stand 05/2024
Seite 1.1
Steckdeckel, wasserdicht GN 1/3, mit Fresh-Membran

Abmessungen

passend für Behälter GN 1/3

Ausführung

Gemäß DIN EN 631/1.


Der Steckdeckel komplett aus Chromnickelstahl, mit Dichtungslippe, passend für Behälter der Größe GN 1/1.

Der Deckel tiefgezogen aus Chromnickelstahl (III-D-Blech) mit einer Ausgangsdicke von 0,8 mm. Werkstoff-Nr.: 1.4301.

Der Deckel mit runder, eingezogener Griffmulde und Griffsteg.

Der Steckdeckel wasserdicht, mit umlaufender Silikondichtung, hitzebeständig bis +180 °C.
Der Steckdeckel innenzentrierend, dadurch gegen Beschädigung geschützt.

Mit Fresh-Membran zur Verlängerung der Haltbarkeit f  von „atmenden“ Lebensmittel wie Salate, Obst, Gemüse, Rohkost oder sogar Kaffee und Hefeteig im GN-Behälter 

Diese verschiedenen Lebensmittel entwickeln in der Verpackung Gase, in der Hauptsache CO². In einer luftdichten Verpackung würden diese Lebensmittel ersticken und somit schnell verderben.

Hat die Verpackung ein permanentes „Luftloch“ kommt Luftsauerstoff und Licht an das Lebensmittel – es verdirbt ebenfalls sehr schnell

Für die Haltbarkeit bedeutet dies:

· Bohnenkaffee 12-24 Monate

· Bei allen anderen Lebensmittel wie Rohkost, Gemüse, Obst 


bedeutet das eine  Verdoppelung der Haltbarkeit zu


Beutelverpackungen

· Salate, insbesonders Schnittsalate empfiehlt sich unter

Stickstoffatmosphäre zu begasen. Die Haltbarkeit verdoppelt 


Sich dann von ca. 4 Tage auf 8 Tage  

Die Membrane ist ein Einwegventil und muss nach jedem Spülzyklus gewechselt werden. Daher nur eingeklipst und so leicht wechselbar

Best.-Nr.
54190909
Fabrikat
Rieber

Modell
GN-135 Fresh-Membran
Best.-Nr.
84011032
Preis p. St.
€ ..............
Gesamt € ..............

