K|POT® 1/1-coolSWISSPLY schwarz
84012058
10/2019

Seite 1.1 

[image: image1.png]


K|POT® 1/1-coolSWISSPLY
Auftischgerät mit Gehäuse aus Edelstahl
Schwarz pulverbeschichtet

Abmessungen
Länge:
533 mm

Breite:
378 mm
Höhe:
149 mm

Das funktional desingte Auftischgerät im 1/1 GN-Maß mit elektronisch steuerbarer, energiesparender Kühlplatte aus Mehrschichtmaterial SWISSPLY dient zum temperaturgenauen Kühlen und Kühlhalten von Speisen im GN-System. 
Ausführung

Das Gehäuse aus Chromnickelstahl (Werkstoff-Nr.: 1.4301) schwarz seidenmatt.

Kühlplatte GN 1/1 aus SWISSPLY Mehrschichtmaterial zur sicheren Bedienung vertieft im Gehäuse eingefasst. Aktive Kühlung. Gerät zur freien Aufstellung.
Abmessung Kühlfläche: 502 x 298 mm.
Effektive Lagerung durch stapeln der Geräte möglich. 

Im Gehäuse eingebaut digitale Steuerung zur stufenlosen Regelung der Kältefunktion. Soll–Temperatureinstellung. An der Gehäusefront ein Versenkknebel zur Einstellung der Kühltemperatur untergebracht. Ebenso eine Kontrolleuchte zur Anzeige des Betriebszustandes.
Am Boden befindliche Lüfter sowie Lufteinlassöffnung. Abgesenkte Bodeneinheit zur Trennung von Lufteinlass und Luftauslass. 

Das Gerät ist gegen unbeabsichtiges Verschieben geschützt durch 4 Füße, rutschfest, 20mm hoch.
Technische Daten
Gerät steckerfertig:


mit Elektro-Zuleitung 1,5m lang, incl. Schukostecker
Gewicht:


12 kg

Nennspannung:

1N AC 230V 50/60 Hz

El.-Anschlusswert:

150 W
Schutzart:


IP X0
Leistung der Kühlfunktion:
(+ 10°C bis - 7°C): 150 W

CE - konform
Fabrikat
Rieber

Modell
K|POT® 1/1-coolSWISSPLY
Best.-Nr.
84012058
Preis p. St.
€ ..............
Gesamt
 € ..............

Zubehör gegen Mehrpreis

�








