acs 3d 900 vb af
92501050 
01/2019
Seite 1.1

[image: image1.png]


air-cleaning-system 
acs 3d 900 vb af 

Abmessungen:
Länge Aufsatz:
1148 mm
Breite Aufsatz:
325 mm

Höhe Aufsatz:

329 mm

Länge Airbox:

856 mm

Breite Airbox:

509 mm

Höhe Airbox:

672 bis 737mm
Auftisch-Dunstabzugshaube zum Beseitigen von Gerüchen und Wrasen

Die Luftführung ist so ausgeführt, das die beim Kochen/Braten entstehenden Wrasen nach hinten abgesaugt, von Fett und Geruch gereinigt, und wieder in den Raum abgegeben werden.

Ausführung
Dunstabzugshaube mit Absaugtechnik down-draft, gefertigt aus Chromnickelstahl,
Werkstoff-Nr. 1.4301. Gerät bestehend aus 3 Teilen.

Aufsatz (oberhalb der Abdeckung)
Aufsatzbord bestehend aus VSG Glas 10mm. Aufsatz mit Beleuchtung zum Ausleuchten der Kochstelle. 1x Ein/Ausschalter für Beleuchtung und 1x Ein/Ausschalter für Lüfter-Absaugung.
Luftleitblech ohne Werkzeug leicht abnehmbar (mit Magneten arretiert) zum leichten, täglichen Reinigen der Ansaugöffnung und Entnahme der Fettabscheidefilter.

Schacht (unterhalb der Abdeckung)

Der Schacht ist in einem Bereich von 672 – 737mm höhenverstellbar um sich der jeweiligen bauseitigen Situation anpassen zu können. Im oberen Bereich des Schachtes befinden sich die 3-teilig herausnehmbaren Fettabscheidefilter. Die Fettabscheidefilter sind Spülmaschinen tauglich. 
Airbox (unterhalb der Abdeckung)

In der Airbox befindlich: Der Absaugmotor und die zweite Reinigungsstufe der Aktivkohlefilter. Die gereinigte Abluft wird nach unten abgegeben. Die Airbox ist von 2 Seiten (Vorder- und Rückseite zur Revision mittels Schnellverschlüsse zugänglich. 
Einbau- und Ausschnittmaße sind der Zeichnung 12448274 001-00 zu entnehmen. 
Technische Daten

Elektrischer Anschlußwert:
0,4 kW

Nennspanung:

1 N AC 230V 50/60 Hz
Luftleistung in Anlehnung

an DIN 61591:

Umluft 750 m³/h, Abluft  750 m³/h

Gerät steckerfertig:

komplett mit Netzanschluss Kabel.
Fabrikat 

Rieber
Modell


acs 3d 900 vb af
Best. Nr.:

92501050 
�








